| 龙南中专东江校区多功能报告厅设施设备采购项目主要技术参数及报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格、参数 | 参考品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| 一、LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏墙面 | 83.3412 | 平方 | 模组像素间距1.8mm，单板像素点：172*86，模组尺寸为320x160mm，刷新频率3840HZ，拍照无水纹，像素密度为：288906Dots/㎡ |  |  |  |
| 2 | LED显示屏墙面 | 5.5 | ㎡ | 模组像素间距1.8mm，单板像素点：172*86，模组尺寸为320x160mm，刷新频率3840HZ，拍照无水纹，像素密度为：288906Dots/㎡ |  |  |  |
| 3 | 会标屏 | 13.7 | ㎡ | 像素间距4.75mm，双基色像素构成1R1G，单板像素点：64*32，模组尺寸为304x152mm，含控制卡，排线，电源，框架结构 |  |  |  |
| 4 | 接收卡 | 290 | 张 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态到 128 扫描之间 的任意扫描类型，单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持24组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据，可扩展 128 组串行 RGB 数据组，数据组可以自由 交换； 11. 支持超大带载面积,单卡带载常规：128X1024 像素点，PWM：256X1024 像素点，视芯：162X1024 像素点； 12. 支持（DC3.8V~5.5V，0.6A）超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 1 | 台 | 1.最大4096X2160@60Hz 输入分辨率 2.支持2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0，2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0。 3.支持1路U盘接口 4.最大带载2621万像素，40路千兆网口输出或4路万兆光口输出 5.最宽16384像素点或最高8192像素点 6.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 7.支持视频同步锁相技术 8.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 9.支持6画面显示，位置、大小可自由调节每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口） 10.支持窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率 11.精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 12.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 13.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 14.支持亮度和色温调节 15.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 16.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相） 17.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 18.支持主动式3D显示功能（选配） 19.支持128个场景保存和调用，支持U盘播放， 20.支持OSD(屏幕菜单调节，外接蓝牙接收盒子，通过蓝牙遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能) 21.支持显示字幕，可设置显示位置字体大小颜色等 22.支持USB接口控制及级联 23.支持RS232串口协议控制 24.支持LAN口控制 25.支持手机APP控制 |  |  |  |
| 6 | 配电系统 | 1 | 套 | 容量不低于70KW，含PLC控制系统，PLC智能上电； |  |  |  |
| 7 | 线缆 | 1 | 套 | 电缆、网线、音视频电电缆，电源及网络信号线采用独立布线，预留备用线路。 |  |  |  |
| 8 | 钢结构与包边 | 1 | 项 | 原厂定制，采用国标钢材料； |  |  |  |
| 9 | 服务器电脑 | 1 | 套 | 1、处理器：采用国产处理器，核心数≥8核，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB 2、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽 3、显卡：4G独立显卡 4、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD， 5、电源：电源功率≤180W，电源通过80PLUS认 6、机箱：机箱≥13.6L，支持侧板挂环锁、Kensington锁 7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 8、接口扩展：PCIE插槽数量≥3个； 接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；HDMI接口≥1个 9、易用性：机箱模块化设计，免工具拆装。机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰 10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1500:1，视频接口VGA+HDMI；11、操作系统：含配国产操作系统 |  |  |  |
| 10 | 运输、安装、调试、培训 | 85 | 平方 | LED 屏等设备运输及安装调试 |  |  |  |
| 二、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W调焦COB面光灯 | 17 | 台 | 技术参数 1.电源:AC100-240V 50/60Hz 2.功率:250W 3.光源:一颗200WCOB灯珠 4.发光颜色:暖白3200K/正白5600K/双色温(任选) 5.发光角度:15-60度 6.发光透镜:玻璃高光效透镜，亚克力镜片 7.控制方式: 6个标准DMX512通道，智能信号自动检测 8.自动程序:内置程序自走，主从联机模式 9.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁 10.显示:LED数码显示 11.颜色:可单颗任意控制，切换不同色温和照度 12.通道:4CH模式 13.冷却系统:超静音风冷散热 14.安装配件:灯钩1个，保险绳1条(单台) |  |  |  |
| 2 | 18颗10WLED四合一帕灯 | 13 | 台 | 技术参数 1.电源:AC100-240V 50/60Hz 2.功率:220W 3.光源:18颗10W四合一LED灯珠 4.发光颜色:红绿蓝白 5.发光透镜:白色座高光效透镜，25° 6.控制方式: 7个标准DMX512通道，智能信号自动检测 7.自动程序:内置程序自走，主从联机模式 8.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁 9.显示:LED数码显示 10.颜色:RGBW无限混色，可以完美呈现任何想要的颜色效果；同时具有颜色渐变，跳变，脉变效果，变化速度可调 11.通道:7CH模式选择 12.冷却系统:超静音风冷散热 13.外壳:压铸铝 14.安装配件:灯钩1个，保险绳1条(单台) |  |  |  |
| 3 | LED平板柔光灯 | 12 | 台 | 技术参数 1.输入电压:AC90-260V/50/60Hz 2.额定功率:200W 3.光 源:LED高亮度灯珠 4.灯珠数量:432颗暖白和冷白LED 5.光源寿命:5-10万小时 6.光 通 量:(3200K标准光通量19.6Im /5600K标准光通量21Im) 7.光 效:(3200K标准光效105Im/W /5600 K标准光效110 Im/W) 8.色 温:3200K+5600K 9.照度:4050LUX(5米) 10.有效光照距离:10米 11.驱动电流:20mA 12.显色指数:Ra≥90 13.显示板控制:主控/DMX或手动电位器控制 14.控制协议:DMX512 15.控制模式:1CH通道 16.调光:0-100%线性调光平滑无闪烁 17.出光角度:120度 18.外壳:铝型材 19.灯具连接:信号输入/输出 电源插座 20.工作环境:室内-30℃-50℃ 21.灯体尺寸:450*305*150mm 22.安装配件:灯钩2个，保险绳1条 |  |  |  |
| 4 | 18颗10WLED四合一帕灯 | 13 | 台 | 技术参数 1.电源:AC100-240V 50/60Hz 2.功率:220W 3.光源:18颗10W四合一LED灯珠 4.发光颜色:红绿蓝白 5.发光透镜:白色座高光效透镜，25° 6.控制方式: 7个标准DMX512通道，智能信号自动检测 7.自动程序:内置程序自走，主从联机模式 8.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁 9.显示:LED数码显示 10.颜色:RGBW无限混色，可以完美呈现任何想要的颜色效果；同时具有颜色渐变，跳变，脉变效果，变化速度可调 11.通道:7CH模式选择 12.冷却系统:超静音风冷散热 13.外壳:压铸铝 14.安装配件:灯钩1个，保险绳1条(单台) |  |  |  |
| 5 | 380W三合一摇头光束灯 | 10 | 台 | 技术参数 1.铭牌标志:定额电压:AC100-240V，50-60Hz；最高环温:ta≤45°C。最大电流:≤5.6A 2.整灯功率:600W 3.光源:功率≥371W，色温≥8000K，寿命≥2000 小时，显色指数 Ra≥85，支持快速启动4.色温:8000K 5.光源寿命:≥2000小时 6.扫描:水平扫描:540°(16bit 精度扫描) 垂直扫描:240°(16bit 精度扫描) 具有自动纠错的复位功能 7.颜色系统:11个颜色+白色，颜色流水、可实现颜色彩虹 8.图案系统:1个固定图案盘，带14个固定图案+白光 9.1个旋转图案盘:7个玻璃图案片+白圆，带图案抖动，图案自转和图案任意定位功能 10.1个效果盘，带4个效果图案+1个水纹效果图 11.棱镜：1个8面棱镜、1个24面棱镜，可重叠，可双向旋转 12.2个棱镜盘可以叠加使用，创造出无限动感，无限的光束效果 13.缩放角度:5-60°(图案模式)；6-21度(光束模式)；30-48°(染色模式) 14.雾化系统:独立雾化柔光效果 15.调光:0-100%线性调光 16.频闪:快速频闪，多频闪方式选择，脉冲慢中快、渐变满中快、随机慢中快 17.防护等级:IP20 18.工作环境:-10℃- 45℃ 19.显示屏:2.8英寸LCD液晶触摸屏+按键，中英文两种语言可随意切换，字体可以自动180度倒转显示 20.复位检测:在无 DMX 信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修 21.软件:9个内置程序可供选择、通过DMX数据线升级、可从控台完成更改 DMX 地址码，遥控开关灯泡，机器复位等功能 、显示灯具和光源使用时间 22.通道模式:17（标准）/24（扩展）两种通道控制模式 23.控制:高温自动保护、标准DMX512协议、RDM功能 2智能系统:智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)智能控制，X/Y轴，图案盘，颜色盘，效果盘，调焦等均采用电磁定位系统，具有自动检纠错功能；带自动感应系统，能准确记录灯具使用时间，光源使用时间，以及故障自我检测提示功能，能精准了解故障部位。 24.安装配件:灯钩2个，保险绳1条 |  |  |  |
| 6 | 18颗10WLED四合一帕灯 | 13 | 台 | 技术参数 1.电源:AC100-240V 50/60Hz 2.功率:220W 3.光源:18颗10W四合一LED灯珠 4.发光颜色:红绿蓝白 5.发光透镜:白色座高光效透镜，25° 6.控制方式: 7个标准DMX512通道，智能信号自动检测 7.自动程序:内置程序自走，主从联机模式 8.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁 9.显示:LED数码显示 10.颜色:RGBW无限混色，可以完美呈现任何想要的颜色效果；同时具有颜色渐变，跳变，脉变效果，变化速度可调 11.通道:7CH模式选择 12.冷却系统:超静音风冷散热 13.外壳:压铸铝 14.安装配件:灯钩1个，保险绳1条(单台) |  |  |  |
| 7 | LED平板柔光灯 | 12 | 台 | 技术参数 1.输入电压:AC90-260V/50/60Hz 2.额定功率:200W 3.光 源:进口LED高亮度灯珠 4.灯珠数量:432颗暖白和冷白LED 5.光源寿命:5-10万小时 6.光 通 量:(3200K标准光通量19.6Im /5600K标准光通量21Im) 7.光 效:(3200K标准光效105Im/W /5600 K标准光效110 Im/W) 8.色 温:3200K+5600K 9.照度:4050LUX(5米) 10.有效光照距离:10米 11.驱动电流:20mA 12.显色指数:Ra≥90 13.显示板控制:主控/DMX或手动电位器控制 14.控制协议:DMX512 15.控制模式:1CH通道 16.调光:0-100%线性调光平滑无闪烁 17.出光角度:120度 18.外壳:铝型材 19.灯具连接:信号输入/输出 电源插座 20.工作环境:室内-30℃-50℃ |  |  |  |
| 8 | 18颗10WLED四合一帕灯 | 13 | 台 | 技术参数 1.电源:AC100-240V 50/60Hz 2.功率:220W 3.光源:18颗10W四合一LED灯珠 4.发光颜色:红绿蓝白 5.发光透镜:白色座高光效透镜，25° 6.控制方式: 7个标准DMX512通道，智能信号自动检测 7.自动程序:内置程序自走，主从联机模式 8.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁 9.显示:LED数码显示 10.颜色:RGBW无限混色，可以完美呈现任何想要的颜色效果；同时具有颜色渐变，跳变，脉变效果，变化速度可调 11.通道:7CH模式选择 12.冷却系统:超静音风冷散热 13.外壳:压铸铝 14.安装配件:灯钩1个，保险绳1条(单台) |  |  |  |
| 9 | 380W三合一摇头光束灯 | 10 | 台 | 技术参数 1.铭牌标志:定额电压:AC100-240V，50-60Hz；最高环温:ta≤45°C。最大电流:≤5.6A 2.整灯功率:600W 3.光源:功率≥371W，色温≥8000K，寿命≥2000 小时，显色指数 Ra≥85，支持快速启动 4.色温:8000K 5.光源寿命:≥2000小时 6.扫描:水平扫描:540°(16bit 精度扫描) 垂直扫描:240°(16bit 精度扫描) 具有自动纠错的复位功能 7.颜色系统:11个颜色+白色，颜色流水、可实现颜色彩虹 8.图案系统:1个固定图案盘，带14个固定图案+白光 9.1个旋转图案盘:7个玻璃图案片+白圆，带图案抖动，图案自转和图案任意定位功能 10.1个效果盘，带4个效果图案+1个水纹效果图 11.棱镜：1个8面棱镜、1个24面棱镜，可重叠，可双向旋转 12.2个棱镜盘可以叠加使用，创造出无限动感，无限的光束效果 13.缩放角度:5-60°(图案模式)；6-21度(光束模式)；30-48°(染色模式) 14.雾化系统:独立雾化柔光效果 15.调光:0-100%线性调光 16.频闪:快速频闪，多频闪方式选择，脉冲慢中快、渐变满中快、随机慢中快 17.防护等级:IP20 18.工作环境:-10℃- 45℃ 19.显示屏:2.8英寸LCD液晶触摸屏+按键，中英文两种语言可随意切换，字体可以自动180度倒转显示 20.复位检测:在无 DMX 信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修 21.软件:9个内置程序可供选择、通过DMX数据线升级、可从控台完成更改 DMX 地址码，遥控开关灯泡，机器复位等功能 、显示灯具和光源使用时间 22.通道模式:17（标准）/24（扩展）两种通道控制模式 23.控制:高温自动保护、标准DMX512协议、RDM功能 2智能系统:智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)智能控制，X/Y轴，图案盘，颜色盘，效果盘，调焦等均采用电磁定位系统，具有自动检纠错功能；带自动感应系统，能准确记录灯具使用时间，光源使用时间，以及故障自我检测提示功能，能精准了解故障部位 22.安装配件:灯钩2个，保险绳1条 |  |  |  |
| 10 | 双雾机 | 2 | 台 | 技术参数 1.电压:AC110V-220V 50/60Hz 2.限流保险:5A/250V 3.功率:600W 4.油桶容积:3L 5.风扇角度:可调 6.输出风力调节:支持 7.DMX-512:支持 8.控制器:液晶控制器、遥控 9.预热时间: 无，开启即用 10.类型：单头/双头 |  |  |  |
| 11 | 追光灯 | 1 | 台 | 技术参数 1.电压:AC 220-240V 50/60HZ 2.灯泡:：功率≥350W，色温调节范围 3200K-6000K，光束距离≥40m，配备高温保护装置 3.光圈:5-100线性调节 4.色温:正常5600k，调高6000K，调低3200K 5.颜色:一个彩色转轮4种颜色+白光，色温片3种颜色 6.光速距离:40-70m 7.光速角度:23度 8.高精密度石英透镜非球面组合（4道） 9.散热系统:高强度风冷（双风机） 10.光圈效果:光圈大小可调 11.操作方式:手动操作 12.高温自动切断保护装置 |  |  |  |
| 12 | 双雾油 | 1 | 箱 | 双雾油专用油 2L/瓶， 4瓶/箱 毛重:16.8Kg |  |  |  |
| 13 | 1024控台 | 1 | 台 | 技术参数 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出 2.最大控制96台电脑灯或96路调光 3.新增ART-NET网络端口，带内置模拟器功能，可直接在电脑进行灯光模拟。同时还可用网线代替信号线，连接灯具 4.RDM双向信号输出，可直接在控台设置灯的地址码 5.使用珍珠灯库(R20格式灯库)，且控台上可自行编写灯库 6.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选 7.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 8.图形参数(如:振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景 9.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个 10.可储存60个素材 11.支独享素材 12.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步 13.可同时输出和运行10个重演场景 14.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容 15.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能 16.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持 17.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享 18.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能 19.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷 20.支持立即黑场 |  |  |  |
| 14 | 信号放大器 | 2 | 台 | 功能参数 1.标准DMX512数字信号； 2.DMX512信号放大功能，延长信号传输距离； 3.DMX512放号分配功能，多台DMX后级共享一套控制系统； 4.独立电感电源，独立DMX信号地线，标准DMX的分配独立放大； 5.独立光电隔离功能，避免强电对DMX信号控制的干扰和破坏； 6.两路输入，八路DMX信号放大输出； 7.各输入输出接口之间的电气隔离电压：>300V 技术参数 1.电源：AC110~120V，50Hz/60Hz；AC220~240V 50Hz/60Hz 2.功率：16W 3.数字信号：DMX-512 4.接口类型：RS-485 |  |  |  |
| 15 | 24路直通箱 | 1 | 台 | 技术参数 1.供电:三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.输入额定电流:400A ，最大24路*4KW 可用于任何负载 3.设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关 4.三相独立电压，监测，三相A.B.C指示灯指示 5.输出:24路X4KW 6.外形尺寸:国际标准13U 7.输入方式:63A 工业插 |  |  |  |
| 16 | 配电箱 | 1 | 项 | 设备控制室强电电箱订制安装 |  |  |  |
| 17 | 电源时序器 | 1 | 台 | 功能参数 1.采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 2.8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 3.2×24LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 4.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 5.可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 6.软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 7.设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 8.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 9.设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 10.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 11.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部(远程)控制能控制复杂的电源系统； 12.本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制； 13.采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 技术参数 1.工作电压:单相AC220V(±20%) 2.工作频率:50Hz或60Hz 3.CPU:采用ARM核32位处理器 4.系统参数显示方式:2×24LCD蓝色背光液晶显示 5.电源输入:连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 6.RFI/EMI电源滤波器每通道带有独立的滤波器，共计8个 7.时序通道:8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 8.RFI/EMI电源滤波器带电源滤波器 9.电源输出插座:8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 10.电源输出:电源输出单相总极限负载的电流为40A a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A， 11.远程控制接口RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控 12.红外学习功能:内置红外IR学习功能 13.软件:可通过软件对设备进行编程控制的PC软件 14.定时功能:内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次 15.时序时间:可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒 16.密码功能:可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 17.设备级联ID设置:可设置250个ID进行级联控制 18.中控代码:设备软件内置中控代码生成器 19.程序存储:5组数据存储 20.抗静电测试:可能通过抗静电4000V测试 21.耐压测试:可能通过耐压5000V测试 22.接地电阻:R≤100Ω 23.装机高度:1U |  |  |  |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双10寸线阵全频音箱 | 8 | 只 | 功能参数 1.高效低失真的压缩驱动器，配合精心设计的声波修正技术而产生优良的品质音色，高音指向准确，穿透力强； 2.扬声器水平覆盖角度达到110°，声场覆盖宽广； 3.灵敏度高，声音细腻清晰，大声压也不易失真； 4.组合使用时，能方便的通过调整每只扬声器投射角度(0°~10°)，使声音投射更远，声场更均匀； 5.多层优质高密度桦木胶合板，CNC精准加工，结实牢固； 6.对称式结构，三点吊装，方便安装组合，符合国际线阵列扬声器标准。 技术参数 1.低音单元:2*10" 2.高音单元:1*3" 3.频率响应(Hz):60Hz-20kHz 4.灵敏度(@1W/1m):101dB 5.功率/W(额定/长期/峰值):600W/1200W/2400W 6.最大声压级:129dB 7.峰值声压级:135dB 8.阻抗:8Ω 9.覆盖角度(水平*垂直):110°*10° 10.接口:2*NL4 Speakon(1+/2-) 11.箱体材料:高密度桦木面板 12.外观工艺:金刚砂喷涂工艺 |  |  |  |
| 2 | 单18寸线阵低音音箱 | 2 | 只 | 功能参数 1.倒相式箱体结构设计，可获得更低的低频下潜； 2.多层优质高密度胶合板，CNC精准加工，结实牢固； 3.表面喷涂环保水性油漆，外观高档大方，坚固防刮； 4.采用标准的四芯音箱插座，确保良好的电气接触，能很好适用于户外演出； 5.对称式结构，四点吊装方式，即插即用，方便快捷安装组合，符合国际线阵列扬声器标准； 6.配合线阵全频扬声器配合使用时，可吊挂，可堆叠，以提升整个系统的音响表现。 技术参数 1.低音单元:1*18" 2.频率响应(Hz):39Hz-200Hz 3.灵敏度(@1W/1m):102dB 4.功率/W(额定/长期/峰值):700W/1400W/2800W 5.最大声压级:130dB 6.峰值声压级:136dB 7.阻抗:8Ω 8.覆盖角度(水平*垂直):360° 9.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-) 10.箱体材料:高密度桦木面板 11.外观工艺:金刚砂喷涂工艺 |  |  |  |
| 3 | 双十线阵田字架 | 2 | 套 | 专业定制配件，可承载重量为2吨 配套四至八只全频线阵和一至二只次低频线性垂直吊挂使用 全钢质结构 尺寸与本系列组合吻合 配套专用U型扣 |  |  |  |
| 4 | 电动葫芦/手动葫芦 | 2 | 套 | 每组线阵一套 |  |  |  |
| 5 | 功率放大器 | 5 | 台 | 功能参数 1.良好工作稳定性，高效散热系统； 2.音质通透，清晰自然,失真率低； 3.精选优质元器件和材料,打造过硬品质； 4.整机做工优良，线路结构设计专业，排布工整； 5.外观专业新颖、美观大方； 6.高效率、高音质、小体积设计； 7.采用高品质优良元器件，采用Groundlift接地技术； 8.具有短路和无负载保护、开关保护，无线频率干扰保护等。 技术参数 1.立体声双通道功率放大器 2.立体声输出功率8Ω:1000Wx2 3.立体声输出功率4Ω:1350Wx2 4.桥接输出功率8Ω:2700W 5.电压增益:36dB 6.输入灵敏度:0db(0.775Vrms)1.0V/26dB 7.频响范围:20-20000Hz(±0.3dB) 8.转换速率:≥10V/us 9.阻尼系数:≥200:1 10.串音Crosstalk:-75dB@1KHz 11.信噪比S/Nratio:＞100dB 12.总谐波失真THD+N:＜0.5%,20-20KHz 13.交互失真IMD:≤0.35% 14.保护功能Protections:全自动保护设计:短路保护，过载保护，过热保护，直流保护，抗干扰，开关保护，静音，压限 |  |  |  |
| 6 | 双10寸线阵全频音箱 | 4 | 只 | 功能参数 1.高效低失真的压缩驱动器，配合精心设计的声波修正技术而产生优良的品质音色，高音指向准确，穿透力强； 2.扬声器水平覆盖角度达到110°，声场覆盖宽广； 3.灵敏度高，声音细腻清晰，大声压也不易失真； 4.组合使用时，能方便的通过调整每只扬声器投射角度(0°~10°)，使声音投射更远，声场更均匀； 5.多层优质高密度桦木胶合板，CNC精准加工，结实牢固； 6.对称式结构，三点吊装，方便安装组合，符合国际线阵列扬声器标准。 技术参数 1.低音单元:2*10" 2.高音单元:1*3" 3.频率响应(Hz):60Hz-20kHz 4.灵敏度(@1W/1m):101dB 5.功率/W(额定/长期/峰值):600W/1200W/2400W 6.最大声压级:129dB 7.峰值声压级:135dB 8.阻抗:8Ω 9.覆盖角度(水平*垂直):110°*10° 10.接口:2*NL4 Speakon(1+/2-) 11.箱体材料:高密度桦木面板 12.外观工艺:金刚砂喷涂工艺 |  |  |  |
| 7 | 双十线阵田字架 | 1 | 套 | 专业定制配件，可承载重量为2吨 配套四至八只全频线阵和一至二只次低频线性垂直吊挂使用 全钢质结构 尺寸与本系列组合吻合 配套专用U型扣 |  |  |  |
| 8 | 电动葫芦/手动葫芦 | 1 | 套 | 每组线阵一套 |  |  |  |
| 9 | 功率放大器 | 2 | 台 | 功能参数 1.良好工作稳定性，高效散热系统； 2.音质通透，清晰自然,失真率低； 3.精选优质元器件和材料,打造过硬品质； 4.整机做工优良，线路结构设计专业，排布工整； 5.外观专业新颖、美观大方； 6.高效率、高音质、小体积设计； 7.采用高品质优良元器件，采用Groundlift接地技术； 8.具有短路和无负载保护、开关保护，无线频率干扰保护等。 技术参数 1.立体声双通道功率放大器 2.立体声输出功率8Ω:1000Wx2 3.立体声输出功率4Ω:1350Wx2 4.桥接输出功率8Ω:2700W 5.电压增益:36dB 6.输入灵敏度:0db(0.775Vrms)1.0V/26dB 7.频响范围:20-20000Hz(±0.3dB) 8.转换速率:≥10V/us 9.阻尼系数:≥200:1 10.串音Crosstalk:-75dB@1KHz 11.信噪比S/Nratio:＞100dB 12.总谐波失真THD+N:＜0.5%,20-20KHz 13.交互失真IMD:≤0.35% 14.保护功能Protections:全自动保护设计:短路保护，过载保护，过热保护，直流保护，抗干扰，开关保护，静音，压限 |  |  |  |
| 10 | 单10寸全频音箱 | 4 | 只 | 功能参数 1.多功能大功率全频音箱系统，有多种规格可选，满足不同场合使用需求； 2.高效耐用的喇叭单元，号角式高音设计，满足高覆盖角度需求 3.箱体多个吊挂点，可横竖吊挂装，灵活方便； 4.箱体底部配有支撑杆座，可搭配超低音，组成小型系统使用。 技术参数 1.低音单元:1*10寸 2.高音单元:1*1.35寸 3.频率响应(Hz):65Hz-20kHz 4.灵敏度(@1W/1m):96dB 5.功率/W(额定/长期/峰值):300W/600W/1200W 6.最大声压级:120dB 7.峰值声压级:126dB 8.阻抗:8Ω 9.覆盖角度(水平*垂直):90°*60° 10.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-) 11.箱体材料:15mm中纤板 12.外观工艺:黑色点漆 13.12个M8螺丝吊装孔，底部支架孔 |  |  |  |
| 11 | 音箱壁挂支架 | 4 | 套 | 加厚、全金属L型 |  |  |  |
| 12 | 功率放大器 | 2 | 台 | 功能参数 1.1U轻薄机身，新颖简洁外观设计； 2.低至8W的待机功率，高达90%的整机运行效率，极大地减少电源浪费； 3.内嵌峰值电平限制器，降低削波信号损坏扬声器的概率，同时可通过削波指示灯醒目提醒用户应适当减小音量； 4.内嵌过热电平控制，可确保功放在极端高温情况下自动比例压缩信号，不被关闭，确保正常运行； 5.提供完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等。具备良好的兼容性，电源输入端及功率输出端防雷浪涌防护设计，优于国标的EMI性能； 6.采用温感式无级调速散热方式，全功率输出状态下智能平衡热量与风噪； 7.电源输入外置保险盒设计，内置备用保险丝，保护设备的同时方便维护。 技术参数 1.电源适应范围:AC220V50Hz 2.浪涌防护:电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护 3.待机功耗:<8W 4.功耗:1/8额定功率8Ω(1KHz):180W;1/3额定功率8Ω(1KHz):430W 5.输出功率:500W×2@8Ω（1）；1000W×2@4Ω； BTL:1000W×1@16Ω（2）；BTL:1800W×1@8Ω； 6.频率响应:20Hz-20KHz 7.总谐波失真:<0.05%@1KHz1/3功率输出 8.信噪比:>100dB(A计权) 9.输入阻抗:平衡20KΩ/非平衡10KΩ 10.输入灵敏度:0.775Vrms/1.414Vrms 11.最大输入电平:3.5Vrms(13dBu) 12.增益:36.7dB 13.接口:2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出 14.工作温度、湿度:0℃-45℃，≤90％RH(无结露) 注:(1)@1KHz仅单通道额定负载所测功率。(2)@1KHz额定负载所测峰值功率 |  |  |  |
| 13 | 单10寸全频音箱 | 4 | 只 | 功能参数 1.多功能大功率全频音箱系统，有多种规格可选，满足不同场合使用需求； 2.高效耐用的喇叭单元，号角式高音设计，满足高覆盖角度需求 3.箱体多个吊挂点，可横竖吊挂装，灵活方便； 4.箱体底部配有支撑杆座，可搭配超低音，组成小型系统使用。 技术参数 1.低音单元:1*10寸 2.高音单元:1*1.35寸 3.频率响应(Hz):65Hz-20kHz 4.灵敏度(@1W/1m):96dB 5.功率/W(额定/长期/峰值):300W/600W/1200W 6.最大声压级:120dB 7.峰值声压级:126dB 8.阻抗:8Ω 9.覆盖角度(水平*垂直):90°*60° 10.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-) 11.箱体材料:15mm中纤板 12.外观工艺:黑色点漆 13.12个M8螺丝吊装孔，底部支架孔 |  |  |  |
| 14 | 音箱壁挂支架 | 4 | 套 | 加厚、全金属L型 |  |  |  |
| 15 | 功率放大器 | 2 | 台 | 功能参数 1.1U轻薄机身，新颖简洁外观设计； 2.低至8W的待机功率，高达90%的整机运行效率，极大地减少电源浪费； 3.内嵌峰值电平限制器，降低削波信号损坏扬声器的概率，同时可通过削波指示灯醒目提醒用户应适当减小音量； 4.内嵌过热电平控制，可确保功放在极端高温情况下自动比例压缩信号，不被关闭，确保正常运行； 5.提供完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等。具备良好的兼容性，电源输入端及功率输出端防雷浪涌防护设计，优于国标的EMI性能； 6.采用温感式无级调速散热方式，全功率输出状态下智能平衡热量与风噪； 7.电源输入外置保险盒设计，内置备用保险丝，保护设备的同时方便维护。 技术参数 1.电源适应范围:AC220V50Hz 2.浪涌防护:电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护 3.待机功耗:<8W 4.功耗:1/8额定功率8Ω(1KHz):180W;1/3额定功率8Ω(1KHz):430W 5.输出功率:500W×2@8Ω（1）；1000W×2@4Ω； BTL:1000W×1@16Ω（2）；BTL:1800W×1@8Ω； 6.频率响应:20Hz-20KHz 7.总谐波失真:<0.05%@1KHz1/3功率输出 8.信噪比:>100dB(A计权) 9.输入阻抗:平衡20KΩ/非平衡10KΩ 10.输入灵敏度:0.775Vrms/1.414Vrms 11.最大输入电平:3.5Vrms(13dBu) 12.增益:36.7dB 13.接口:2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出 14.工作温度、湿度:0℃-45℃，≤90％RH(无结露) 注:(1)@1KHz仅单通道额定负载所测功率。(2)@1KHz额定负载所测峰值功率 |  |  |  |
| 16 | 双18寸低音音箱 | 2 | 只 | 功能参数 1.穿透力强劲，动态范围大； 2.低音干净，有力，使声音发挥的淋漓尽致； 3.结构紧凑，占用空间小。 技术参数 1.低音单元:2x18" 2.频率响应(Hz):30Hz-500Hz 3.灵敏度(@1W/1m):98dB 4.功率/W(额定/长期/峰值):1200W/2400W/4800W 5.最大声压级:128 dB 6.峰值声压级:134dB 7.阻抗:4Ω 8.覆盖角度:360° 9.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-) 10.箱体材料:25mm夹板 11.外观工艺:点漆 |  |  |  |
| 17 | 功率放大器 | 1 | 台 | 功能参数 1.采用Class-D音频放大电路,变压器供电； 2.中高细腻有层次，低失真及无染色的音质； 3.内置控制温度单片机，防止机器温度过高导致烧机； 4.具有独特的保护电路设计，保护功能:直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用； 5.后面板拨动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并联模式，三个工作模式。 技术参数 1.立体声输出功率8Ω:1600W×2 2.立体声输出功率4Ω:2850W×2 3.桥接功率8Ω:4000W 4.最大值输出电压:103V 5.最大输出电流:25A 6.输入灵敏度:0.775V/1V/1.4V 7.总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪:<0.008% 8.总谐波失真20Hz-20kHz1瓦:<0.05% 9.信噪比:>112dBA 10.信号通道分离(串扰)在1KHz):>70dB 11.频率响应1瓦8Ohm,20Hz-20kHz 12.频率响应:20-20000Hz(±0.3dB):+/-0.05dB 13.阻尼控制:>4008Ω 14.输入阻抗平衡/不平衡:20/10kohm 15.模拟通道I/O:4×3针XLR(卡侬)，电子平衡输入 16.输出连接器:speakonNeutrik(1xnlt8，结合2xnlt4) 17.指示灯:每通道独立的LED指示灯；电压峰值限制器(VPL)；电流峰值限(CPL):高频(VHF)；高温；故障；静音 18.保护功能:平均电流限制器(CAL)、甚高频(VHF)保护，直流电流(DC)保护，短路保护，电流限幅电压保护，限温保护 19.标称电压:220VoltAC50Hz 20.工作电压:190-250VAC |  |  |  |
| 18 | 单12寸同轴全频音箱 | 4 | 只 | 功能参数 1.多功能舞台返听扬声器; 2.可落地安装，可吊挂安装。 技术参数 1.低音单元:1*12" 2.高音单元:1*1.75" 3.频率响应(Hz):42Hz-20kHz 4.灵敏度(@1W/1m):97dB 5.功率/W(额定/长期/峰值):450W/900W/1800W 6.最大声压级:123dB 7.峰值声压级:129dB 8.阻抗:8Ω 9.覆盖角度(水平*垂直):90°*50°(号角可旋转) 10.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-) 11.箱体材料:高密度桦木夹板 12.外观工艺:黑色点漆 |  |  |  |
| 19 | 功率放大器 | 2 | 台 | 功能参数 1.1U轻薄机身，新颖简洁外观设计； 2.低至8W的待机功率，高达90%的整机运行效率，极大地减少电源浪费； 3.内嵌峰值电平限制器，降低削波信号损坏扬声器的概率，同时可通过削波指示灯醒目提醒用户应适当减小音量； 4.内嵌过热电平控制，可确保功放在极端高温情况下自动比例压缩信号，不被关闭，确保正常运行； 5.提供完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等。具备良好的兼容性，电源输入端及功率输出端防雷浪涌防护设计，优于国标的EMI性能； 6.采用温感式无级调速散热方式，全功率输出状态下智能平衡热量与风噪； 7.电源输入外置保险盒设计，内置备用保险丝，保护设备的同时方便维护。 技术参数 1.电源适应范围:AC220V50Hz 2.浪涌防护:电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护 3.待机功耗:<8W 4.功耗:1/8额定功率8Ω(1KHz):235W;1/3额定功率8Ω(1KHz):540W 5.输出功率:700W×2@8Ω（1）；1200W×2@4Ω； BTL:1200W×1@16Ω（2）；BTL:2400W×1@8Ω； 7.总谐波失真:<0.05%@1KHz1/3功率输出 8.信噪比:>100dB(A计权) 9.输入阻抗:平衡20KΩ/非平衡10KΩ 10.输入灵敏度:0.775Vrms/1.414Vrms 11.最大输入电平:3.5Vrms(13dBu) 12.增益:36.7dB 13.接口:2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出 14.工作温度、湿度:0℃-45℃，≤90％RH(无结露) 注:(1)@1KHz仅单通道额定负载所测功率。(2)@1KHz额定负载所测峰值功率 |  |  |  |
| 20 | 电源时序器 | 1 | 台 | 功能参数 1.采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 2.8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 3.2×24LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 4.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 5.可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 6.软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 7.设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 8.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 9.设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 10.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 11.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部(远程)控制能控制复杂的电源系统； 12.本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制； 13.采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 技术参数 1.工作电压:单相AC220V(±20%) 2.工作频率:50Hz或60Hz 3.CPU:采用ARM核32位处理器 4.系统参数显示方式:2×24LCD蓝色背光液晶显示 5.电源输入:连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 6.RFI/EMI电源滤波器每通道带有独立的滤波器，共计8个 7.时序通道:8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 8.RFI/EMI电源滤波器带电源滤波器 9.电源输出插座:8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 10.电源输出:电源输出单相总极限负载的电流为40A a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A， 11.远程控制接口RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控 12.红外学习功能:内置红外IR学习功能 13.软件:可通过软件对设备进行编程控制的PC软件 14.定时功能:内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次 15.时序时间:可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒 16.密码功能:可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 17.设备级联ID设置:可设置250个ID进行级联控制 18.中控代码:设备软件内置中控代码生成器 19.程序存储:5组数据存储 20.抗静电测试:可能通过抗静电4000V测试 21.耐压测试:可能通过耐压5000V测试 22.接地电阻:R≤100Ω 23.装机高度:1U |  |  |  |
| 21 | 电源时序器 | 1 | 台 | 功能参数 1.定时开关机，最长可达到12个月的定时开关机功能； 2.可连接电脑，通过软件进行设备编程功能，可以随意的更改通道间的延时开关机时间； 3.控制方式多样，USB,RS485，RS232,WIFI(可选),远程线控； 4.每通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器，为你设备提供干净而稳定的电源； 5.提供12路6个10A及6个16A电源插座及2个直通插座，均采用国家标准电源插座，适合目前市场上的所有插头； 6.单路最大输出20A电流； 7.采用3芯单相的电源接线接口； 8.电压指示，实时的指示电网电压； 9.锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出； 10.能与同型号的电源分配器多台级联，而无需再购置其它控制器件。 技术参数 1.工作电压:单相110V或220V(±20%) 2.工作频率:50/60Hz(±5%)电源输入:连接单相3芯接线座 3.电源输出:总输出40A，单路最大输出不超过13A |  |  |  |
| 四、发言系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真分集无线话筒 U段手持 | 2 | 台 | 主机产品特性 1.20-20KHz全声域范围内，频率响应衰减＜2dB，相位响应特性控制在+30°~-60°之间； 2.时延低于4ms，舞美演播级别； 3.信噪比>105dB, 大幅提升底噪控制能力； 4.双通道主机，支持搭配各类话筒。 主机性能参数 1.传输频段:668.5~698.5MHz （依据地区不同有所差别） 2.调制方式:Pi/4 DQPSK 3.传输距离:70~100米（依据发射端而异）（与发射端型号、射频信号吸收、反射、干扰以及性能选项有关） 4.占用带宽:<200KHz （依据地区不同、参数配置有所差别） 5.频响:20Hz-20KHz 6.传输时延:＜4ms 7.信噪比:105dB （依据不同发射端有所差别） 8.失真度 T.H.D:<0.05% （@1KHz）（依据不同发射端有所差别） 9.相位表现:低频相位偏差＜+30°；高频相位偏差＜-60° 10.供电:12V&1A 10W 11.发射连接头:直插式卡农公座 12.功能:电量，外置天线*2（支持DC9输出，可给定向天线供电），无线信道扫描 13.尺寸(宽*深*高):480*200*45mm (1U) 14.重量:2.15Kg 手持话筒功能参数 1.数字U段技术，有效无线传输距离可达70米，有效避免互调干扰； 2.超低功耗，续航时间＞7小时（锂电池），待机时间＞10小时； 3.采用“混用动力”技术，可使用3.7V 14500锂电池或1.5V AAA 5号电池供电。 手持话筒性能参数 1.传输频段:668.5~698.5MHz 2.调制方式:Pi/4 DQPSK 3.传输距离:>70m 4.失真度T.H.D:<0.03%（@1KHz） 5.频响:20Hz-20KHz 6.传输时延:＜4ms 7.相位表现:低频相位偏差＜30°；高频相位偏差＜60° 8.信噪比:>96dB（依据不同发射端有所差别） 9.占用带宽:<200KHz 10.咪头:动圈麦克风 11.灵敏度:0^0 - 71dB±3dB ( 0dB=1V/ubar @ 1KHz) 12.频响范围:50Hz～16kHz 13.输出阻抗:600Ω ± 30% （@1KHz) 14.指向性:单一指向 15.供电:AA5号电池(1.5V)*2 16.续航能力:6h(AA 5号电池) 17.尺寸/重量:L=245mm；R=38mm/150g（不含电池） |  |  |  |
| 2 | 真分集无线话筒 U段领夹 | 2 | 台 | 主机产品特性 1.20-20KHz全声域范围内，频率响应衰减＜2dB，相位响应特性控制在+30°~-60°之间； 2.时延低于4ms，舞美演播级别； 3.信噪比>105dB, 大幅提升底噪控制能力； 4.双通道主机，支持搭配各类话筒。 主机性能参数 1.传输频段:668.5~698.5MHz （依据地区不同有所差别） 2.调制方式:Pi/4 DQPSK 3.传输距离:70~100米（依据发射端而异）（与发射端型号、射频信号吸收、反射、干扰以及性能选项有关） 4.占用带宽:<200KHz （依据地区不同、参数配置有所差别） 5.频响:20Hz-20KHz 6.传输时延:＜4ms 7.信噪比:105dB （依据不同发射端有所差别） 8.失真度 T.H.D:<0.05% （@1KHz）（依据不同发射端有所差别） 9.相位表现:低频相位偏差＜+30°；高频相位偏差＜-60° 10.供电:12V&1A 10W 11.发射连接头:直插式卡农公座 12.功能:电量，外置天线*2（支持DC9输出，可给定向天线供电），无线信道扫描 13.尺寸(宽*深*高):480*200*45mm (1U) 14.重量:2.15Kg 腰包机参数 1.数字U段技术，有效无线传输距离可达70米，有效避免互调干扰； 2.超低功耗，续航时间＞3.5小时（锂电池），待机时间＞10小时； 3.采用“混用动力”技术，可使用3.7V 14500锂电池或1.5V AAA 5号电池供电。 腰包机性能参数 1.传输频段:668.5~698.5MHz 2.调制方式:Pi/4 DQPSK 3.传输距离:>70m 4.失真度T.H.D:<0.03%（@1KHz） 5.频响:20Hz-20KHz 6.传输时延:＜4ms 7.相位表现:低频相位偏差＜30°；高频相位偏差＜60° 8.信噪比:>96dB（依据不同发射端有所差别） 9.占用带宽:<200KHz 10.可搭配耳麦或领夹麦 11.供电:AA5号电池(1.5V)*2 12.续航能力:6h(AA 5号电池) 13.尺寸:92*62*19mm（mm）/52g（不含电池） |  |  |  |
| 3 | 分路器主机 | 1 | 台 | 功能参数 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； 3.载波范围为500MHZ─850MHZ； 4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，同时级联第二台分配器或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 5.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 技术参数 1.天线分配:4路双通道输出 2.适用频宽范围:500MHz ～ 850MHz 3.输入截断点:+15dBm 4.输出/输入增益:+1.0dB±1dB 5.输出端隔离度:>18dB在500MHz ～ 850MHz 6.输出/入阻抗:50Ω 7.天线输出接头:TNC插座 8.天线输入接头电源:天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) 9.电源输入:12V～15V/5A DC 10.电源输出:12V/1.2A DC (Each one) 11.消耗电流:(单机):约145mA在12VDC输入 |  |  |  |
| 4 | 室内面包天线 | 4 | 个 | 产品特点 1.UHF宽频天线，适合户内壁挂、吸顶安装使用； 2.本产品为UHF频段接收用宽频天线，适用的频宽涵盖530MHz-900MHz范围； 3.特色宽带平板天线，实现“飞碟”型指向，垂直极化收窄，水平极化拓宽，既能增加会场覆盖平面区域，又能避免楼宇内上下多会场之间相互干扰。 技术参数 1.频率范围:530-900MHz 2.驻波比:≤2.0 3.典型增益:7dBi 4.垂直面波瓣宽度:70度 5.水平面波瓣宽度:90度 6.输入阻抗:50Ω 7.极化方式:垂直 8.最大功率:50W 9.接头类型:TNC-K 10.安装方式:壁挂式/吸顶 |  |  |  |
| 5 | 天线合路器 | 2 | 个 | 功能参数 1.被动式一对二天线分配整合器，主要提供单通道信号分配为双通道信号输出或将双通道信号混合成单通道信号输出，同时将电源传输给后端之放大器，是架设天线系统必备配件之一。 技术参数 1.频率范围:500MHZ~850MHZ 2.衰减量:4dB（typ.) 3.隔离度:20dB（typ.) 4.系统阻抗:50Ω 5.最大耐压/耐流:50VDC/1.5A 6.连接座:TNC插座×3 |  |  |  |
| 6 | 膜片电容话筒 | 2 | 支 | 功能参数 1.膜片电容话筒采用优质铜材精工制，高精度的磨沙喷涂工艺，外观精致、结构简洁牢固 2.独特的膜片振膜收音头、内置高通滤波器，可提供清晰的音色和特低的噪音，具有更宽的频响，使音头的频响范围得到延展，低频圆润浑厚、高频清晰通透 3.具有强抗RF射频干扰 4.完全适合于各种高级数字录音、电视广播、视频会议等高要求的收音场合应用 技术参数 1.频率范围:20—20000Hz 2.灵敏度:-30dB(20mV/Pa) 3.指向性:超心型 4.拾音角度:120° 5.最大声压级:138dB 6.阻抗:150Ω 7.工作电压:DC48V 8.信噪比(S/N) > 80dB 9.尺寸(直径*长):150*20mm |  |  |  |
| 7 | 落地48V话筒 | 4 | 支 | 技术参数 1.支架式落地设计，具备高质量的拾音效能，专为演讲和舞台的音频收音而设计； 2.极宽而平坦的频率响应，经济而广泛的应用范围，从会议系统到演讲会音效录音工作都适合使用； 3.直径16毫米镀金拾音头及落地长杆的构造，可自由调整角度/收音方向，准确拾音； 4.高品质防风海绵罩，可减低在讲话时收到喷气声及风声的情况； 5.高品质的超心型单指向性背极反射管式电容话筒； 6.强抗射频(RF)干扰屏蔽设计，全金属外壳。 产品参数： 1.换能方式:电容式 2.频率响应(Hz): 30Hz-16KHz 3.指向性:心型指向 4.输出阻抗（欧姆）:平衡 75Ω 5.灵敏度: -43dB±2dB 6.供电电压 (V):幻象48V 7.可调节高度：0.1米—1.65米 8.抗手机、电磁、高频干扰 9.底座规格：圆锥形直径247 mm，高60mm 10.底盘杆高度：520mm 11.杆长度：1433mm 12.输出连接头：内置三针XLR 卡龙公头 |  |  |  |
| 8 | IP网络数字会议主机 | 1 | 台 | 功能参数 1.4.3"全彩显示屏，UI界面简洁直观，快速操作的多功能飞梭按键，可精细调节每一个系统参数； 2.全数字手拉手话筒连接; 最大支持4个数字网络手拉手接口，每路接口可接30个有线发言单元，整机可接128个有线单元； 3.48KHz音频采样无损传输，<10ms传输延迟，音质不受网线长度影响； 4.可对每一只发言单元的输入音量、AGC、EQ等音频参数单独调节，也可进行统一调节； 5.可针对每一只发言单元名称、角色、PTZ摄像机预置位单独调节； 6.支持PC、手机、平板等设备无线接入设备热点，通过web网页和UI界面实时调节调试； 7.支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA三种摄像机通讯协议，兼容性强； 8.支持RS232、UDP、RS485、TCP/IP控制命令，可连接中控也可直接控制外部设备，也可通过中控命令控制话筒的开启和关闭； 9.开放SDK，可对接任何软件平台和中控系统，供平台监控话筒的状态，便于系统集成； 10.支持U盘实时录音功能，最大支持64G FAT格式U盘； 11.录音格式采用AAC编码压缩存储，可同时录制10通道音频； 12.坐席话筒支持热插拔；即插即用无需设置； 13.环网支持上电自检，支持自动诊断、故障原因提示； 14.支持卡农座、2Pin端子平衡输出；莲花头非平衡输出，满足本地扩声、会议录制、远程视频会议的需求； 15.支持蓝牙音频输入，有线和无线WIFI控制； 16.支持IP呼叫对讲功能； 17.支持2*2 Dante音频输入输出； 18.支持消防触发功能，当有外部消防信号接入时，可触发话筒静音，并同时播报报警信号； 19.支持Wi-Fi会议单元，能显示Wi-Fi单元电量等信息； 20.支持本地签到表决功能。 技术参数 1.电源、功耗:AC110V-220V/50HZ,≤10W（未接入话筒） 2.网络通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP 3.网络芯片速率:100Mbps 4.音频编码格式:MP3/PCM/ADPCM 5.音频采样、位率:8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 6.信噪比:>83dB 7.频响:40Hz-18KHz 8.显示屏:4.3寸彩色液晶屏 9.分辨率:480*272 10.接口:RJ45网口*2、Dante网口*1；USB录音接口*1、USB-TypeC声卡接口*1，风凰平衡输入*1、卡侬平衡输出*1、莲花头立体声线路输出*1、环网输出*4，网络增强供电接口*4 11.工作温度、湿度:0-45℃，≤90%（无结露） 12.产品尺寸(宽*深*高):483*204.5*89mm |  |  |  |
| 9 | IP网络无线数字会议鹅颈主席机 | 1 | 只 | 功能参数 1.4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率480*480 2.主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示 3.主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 4.主席单元可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及等待发言人员列表 5.主席单元可拉取对讲服务器通讯录功能，可通过IP地址或者通讯录发起IP对讲功能； 6.话筒杆采用鹅颈话筒杆，高保真拾音； 7.1个直径14mm超心形镀金高保真电容咪头，超远拾音距离； 8.精心设计的具备人体工学话筒底座； 9.全数字化信号传输，抗干扰能力强； 10.话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色； 11.底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态 12.无线WIFI传输方式 13.具有视像跟踪功能 技术参数 1.功耗:3W 2.电池:4000mha 3.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz 4.待机时间:6-8小时 5.屏幕:4.3寸电容触摸屏 6.屏幕分辨率:480*480（RGB） 7.耳机输出接口:φ3.5mm立体声插孔 8.存储:内置SPI FLASH 9.连接方式:无线连接 10.拾音咪头:14mm直径镀金电容咪头*1 12.工作温度、湿度:0-45℃:≤90％（无结露） 13.外观尺寸:220*98.8*107.6mm 14.外壳材质:拾音腔体铝合金，底座ABS |  |  |  |
| 10 | IP网络无线数字会议鹅颈代表机 | 15 | 只 | 功能参数 1.4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率480*480 2.具有会议签到、投票表决功能，签到和投票表决结果实时显示 3.话筒杆采用鹅颈话筒杆，高保真拾音； 4.1个直径14mm超心形镀金高保真电容咪头，超远拾音距离； 5.精心设计的具备人体工学话筒底座； 6.全数字化信号传输，抗干扰能力强； 7.话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色； 8.底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态 9.无线WIFI传输方式 10.具有视像跟踪功能 技术参数 1.功耗:3W 2.电池:4000mha 3.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz 4.待机时间:6-8小时 5.屏幕:4.3寸电容触摸屏 6.屏幕分辨率:480*480（RGB） 7.耳机输出接口:φ3.5mm立体声插孔 8.存储:内置SPI FLASH 9.连接方式:无线连接 10.拾音咪头:14mm直径镀金电容咪头*1 12.工作温度、湿度:0-45℃:≤90％（无结露） 13.外观尺寸:220*98.8*107.6mm 14.外壳材质:拾音腔体铝合金，底座ABS |  |  |  |
| 11 | 无线数字会议基站 | 1 | 个 | 功能参数 1.高性能、高速率的室内双频吸顶AP，支持2.4G和5.8GHz双频无线； 2.拥有更好的传输质量，更高的传输速率，整机并发速率最高可达3000Mbps； 3.支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护； 4.优雅的外观设计，端口隐藏式壳体，布线美观； 5.支持48V PoE、DC 12V两种供电方式。 技术参数 1.CPU :支持 2.4G/5.8G 双频 WiFi，2.4G 速率≥574Mbps，5G 速率≥2400Mbps，并发速率≥3000Mbps；供电：支持 PoE 802.3af/at 2.Flash:SPI NOR 16MB 3.DDR3:256M 4.2.4G工作频段:2.4GHz ~ 2.484GHz 5.2.4G WIFI传输协议:802.11 b / g / n / ax 6.5G工作频段:5.150GHz～5.850GHz 7.5G WIFI传输协议:802.11 a / n / ac / ax 8.内置天线2.4G:2根2.4G 天线，每根增益:4.6dBi 9.内置天线5G:3根5.8G天线，每根增益:4dBi 10.最高速率:2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率，5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率 11.频偏（ppm）:±20ppm 12.接口 (WAN):1个10/100/1000M自适应WAN 口,支持48V POE供电 13.接口（LAN）:1个10/100/1000M自适应LAN 口 14.外部按键:reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置） 15.状态指示灯:三色灯（三种不同的颜色分别表示:sys-红，2.4G-绿，5.8G-蓝） 16.供电:PoE 802.3af，DC2.0 12V/1.5A， 17.最大功耗:< 15W 18.产品尺寸:186*186*37mm 19.重量:0.55kg 20.工作环境:正常工作温度:-20°C to 55°C；存储温度: -40°C to 70°C；湿度:5％～95％（无凝结） 21.ESD:空气放电 +/-8K，接触放电 +/-6K 22.浪涌:共模2K，差模1K |  |  |  |
| 12 | IP网络无线数字会议充电箱 | 2 | 个 | 功能参数 1.8个磁吸快速充电接口，提供最大13V（±0.5V）输出电压，1A（±0.3A）充电电流； 2.4个USB普通充电接口，提供最大5V（±0.5V）输出电压，1A（±0.3A）充电电流； 技术参数 1.电源:DC 24V/5A适配器输入 2.额定输出功率:总输出≤120W；磁吸单路≤12W； USB单路≤5W 3.待机功耗:＜3.5W 4.散热:主动散热 5.接口:磁吸充电接口*8、USB接口*4、电源输入接口 6.工作温度:0℃-45℃ 7.工作湿度:≤90％（无结露） 8.外壳材质:ABS |  |  |  |
| 13 | 1000Mpoe交换机 | 1 | 台 | 用于衡量交换机转发数据包的能力，单位是 Mpps（兆包每秒）。ONV POE33108PFG-bt 的包转发率为≥14.88Mpps，端口：≥8 个 10/100/1000M PoE 端口，PoE 总功率≥370W，符合 IEEE 802.3af/at 标准 |  |  |  |
| 14 | 多媒体地插盒 | 1 | 个 | 接口：10孔+音频+双网口+HDMI 网口可作为网络会议系统地插用 |  |  |  |
| 15 | 音频隔离器 | 1 | 台 | 功能特点： 1.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声。 2.两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛 3.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计 4.隔离滤波音频信号传输距离可达600米 5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路 7.体积小巧、重量轻、安装简易 8.无电源设计使得产品全天候工作，性能稳定可靠 技术参数 输入接口：2个平衡式XLR复合多功能型COMBO接口 输出接口：2个平衡式XLR卡侬功能式输出 频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu 失真度：0.002%(20dBu1KHz) 损耗衰减：0.03dBu于600Ω负载0.4dBu于10KΩ负载 隔离电压：DC0V-1500V 信噪比：142dB 共模抑制比：82dB 通道分离度：-130dB 电源：无电源 产品尺寸：111*89*39mm 净重：0.288Kg 运输尺寸：179*107*57mm 毛重：0.380Kg |  |  |  |
| 16 | 32路数字调音台 | 1 | 台 | 功能参数 1.10寸电阻触摸屏1280x800分辨率 2.17个100mm电动推子 3.中英文界面随时切换且无需重启 4.内置USB录音、放音功能 5.可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式 6.USB播放器可以识别中文歌曲名 7.内置16个通道独立的反馈抑制器 8.带8个DCA 9.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 10.支持8个终端同时控制 11.内置2个效果器模块 12.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 13.每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 14.每个输出通道具有参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器 15.输出通道L/R、10BUS、HeadPhone(L/R) 16.0BUS混音总线可选择推子前、推子后(PRE/POST) 17.支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 18.32个PEQ模式存储 19.内置信号发生器:正弦波、粉红噪声、白噪声 20.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 21.接线方式:平衡式输入、输出卡侬 22.8个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键 23.具有面板锁定按键(防止误操作) 24.通道名称可自定义 技术参数 1.显示屏尺寸:10" 2.分辨率:1280x800 3.触控:电阻 4.模拟输入:32CH(MIC/Line) 5.模拟输出:L/R+10BUS+Headphone(L/R) 6.ADC:CS5368 7.DAC:CS4385 8.底噪:-88dBu无记权AES17(20Khz) 9.THD+N 10.失真度:0.006%@4dBu20～20Khz 11.性噪比:106dB无记权 12.动态范围:106dB 13.频率响应:20Hz－20KHz±0.3dB 14.最大输入电平:平衡20dBu(7.745Vrms、21.9Vpp) 15.最大输出电平:平衡20dBu(7.745Vrms、21.9Vpp) 16.显示屏尺寸:10寸 17.分辨率:1280x800 18.触控:电阻 19.主控CPU:三星44184核Cortex™-A9 20.开机速度:36秒 21.操作系统:Linux 22.DSP:ADSP-21489400Mhz 23.USB:录音播放(播放格式APE、FLAC、MP3、WAV) 24.DCA:有 25.中英文界面:有 26.电动推子:17 27.ipad控制:有 28.效果器:2个效果器母线(6个预置效果参数、80个用户存储) 29.反馈抑制器:16个独立 30.以太网:有 31.RS-232协议:有 32.USB鼠标:支持有线USB鼠标 33.供电:AC100v-240v;50/60Hz155W 34.尺寸(宽*深*高):610*650*230mm |  |  |  |
| 17 | 监听音箱 | 2 | 只 | 1.系统：5"监听音箱； 2.功率：70W； 3.输出功率(低音)：40W； 4.输出功率(高音)：30W； 5.最大SPL@1m：100dB； 6.频率响应：56Hz-22KHz(-3dB)； 7.交叉频率：2.8KHz； 8.输出通道：2CH； 9.输入灵敏度：85mV(90dBA)； 10.输入阻抗：20KΩ平衡，10KΩ不平衡； 11.LED指示灯：有； 12.连接：1xXLR/1xTRS； 13.全输出：70VA； 14.电源要求：110-240V〜50-60Hz； 15.外型尺寸(长*宽*高)：176*195*252mm； |  |  |  |
| 18 | 数字音频处理矩阵 | 2 | 台 | 技术参数 1.模拟输入、输出通道数量:16*16 2.处理器:ADISHARC21489 3.处理能力:400MIPS，1.6GFLOPS 4.采样率:48K/24bit 5.功能算法:4通道独立AEC、独立通道的AFC(反馈抑制)、自适应噪声抑制(ANS)、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、增益共享自动混音(AM)、门限自动混音(GateMixer)、8段参量均衡、USB声卡播放及录制、热备份、最大支持30台设备同一个界面管理、中央控制功能、自定义用户界面支持安卓和IOS 6.8个GPIO端口 7.1个RS232端口 8.1个RS485端口 9.1个千兆网口 10.输入增益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48dBu 11.幻象电源:+48V/10mAmax 12.频率响应:(20~20kHz)±0.3dB 13.最大电平:+18dBu 14.THD+N:<-94dB@17dBu 15.输入动态范围:110dB 16.输出动态范围:112dB 17.通道隔离度@1kHz:108dB 18.输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 19.输出阻抗(平衡接法):600Ω 20.系统延时:<3ms 21.工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz |  |  |  |
| 五、中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1 | 台 | 功能参数 1.网络化云中控主机是基于云端网络通讯型的高端网络中央控制主机，采用主频高达800MHz的64位内嵌式处理器；A8 CPU，1G 内存，4G Flash闪存； 2.多种网络通讯：CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP； 3.出厂标准配置11路串口（2块4路串口扩展卡），可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，且主机配置2路SPI扩展功能卡槽，可将出厂标配的2块串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡等，适应不同项目具体需求； 4.配置8路红外控制接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口； 5.支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 6.支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的软件功能； 7.具备时间轴多线程事件编辑功能与自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义时间预约控制，可实现真正无人值守的自动化管理； 8.同时兼容IOS系统、Android系统、鸿蒙与windows系统的控制终端（触摸屏）；支持Web（网页）控制； 9.强大的云端平台管理，实现真正的云+端功能； 10.云管理：用户可在云服务器注册账号，登陆云系统进行异地远程管理、控制；设置唯一管理员账号，可分配和删除其他账号控制权限； 11.云调试：设备安装完成接入互联网，工程师即可配合用户进行系统软件编程与调试；系统功能需要修改时，用户可在账户上授权工程师进行更改，无用户授权第三方无法修改程序； 12.云备份：用户程序存储在云服务器，不会因为人员更换导致程序丢失，更换旧设备时在云端下载程序即可； 13.主机插卡式设计，方便更换和增加板卡； 14.支持无线双向Zigbee协议扩展系统，方便无法布线的项目或更新项目施工； 15.支持双核心备份，当设备主核心出现故障时，备用核心将自行启动支持系统运行。 技术参数 1.主频:ARM11 CPU 1.4GHz主频的32位内嵌式处理器；具有1G内存，4Gflash 2.通讯方式:CAN、zigbee、TCP/IP、WIFI 3.数字I/O或红外端口:标配8路(端口功能可自定义，可通过分布式中控节点无限扩展) 4.串行通讯端口:标配8路(支持自定义RS-232、RS-485、DMX512，可通过分布式中控节点无限扩展) 5.弱电继电器:标配8路(可通过分布式中控节点无限扩展) 6.CAN总线接口:2路带供电CAN总线信号管理 7.电源:100V-240V 50/60Hz 10W |  |  |  |
| 2 | 平板 | 1 | 台 | 硬件配置：处理器≥8 核（如骁龙 870，主频≥2.4GHz），12GB LPDDR5 内存，256GB UFS 3.1 存储（支持 1TB 扩展）；2. 屏幕：10.1 英寸 IPS 全贴合屏（2560×1600 分辨率，10 点触控，亮度≥500nits，防眩光）；3. 系统与耐用：Android 13 系统（适配中控 APP），电池≥8000mAh（续航≥8 小时），机身环保材质（符合 GB/T 26572-2011） |  |  |  |
| 3 | 路由器 | 1 | 台 | 带机量：300-600 台。 适用带宽：2Gbps。 IPSec 加密性能：2Gbps。 IPSec VPN 隧道数：256 条。 NAT 会话数：50 万条。 可管理 MINI AP 数量：500 台。 接口：CON 口 1 个，Micro SD 卡槽 1 个，USB2.0 接口 1 个，硬盘槽 1 个，WAN 以太口为 4GE（2Combo）+2SFP，LAN 以太口为 4GE（可全部切换为 WAN）。 最大功耗：45W。 |  |  |  |
| 4 | 10.1 英寸电容触摸一体机 | 1 | 台 | 功能参数 1.全新设计，纯平纤薄结构，最薄处仅7mm，总厚度仅28mm； 2.全贴合工艺，液晶屏与电容屏零距离，显示效果更佳，密封性更好； 3.全铝合金材质，一体成型外观时尚，比钣金产品轻30%； 4.采用阳级氧化工艺，抗盐雾、耐蚀耐磨耐热，比喷漆工艺更美观； 5.采用10点投射式电容触控技术，5毫秒快速响应； 6.高清显示:全新A规液晶屏，分辨率1920*1200，亮度达≥250cd/m2，色彩清晰自然； 7.每台机器经整机老化、高低温、静电、震动、高压、触控点击等多道检验，确保品质更稳定； 8.安装简便:支持壁挂/桌面/嵌入等多种安装方式，通电上电开机，无需调试。 技术参数 1.芯片:四核RK3288 2.内存:2G 3.硬盘:8G,另可TF卡扩展 4.显卡:AndroidHD 5.清晰度:1080P 6.操作系统:版本号7.1.2，内核4.4.71 7.网卡:集成10/100M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 8.输入电源:110-240VAC50/60Hz 9.屏幕:10.1寸 10.有效显示尺寸:218*136.5mm(16:10) 11.整机尺寸(宽*高*厚):255×*175.5*28.2mm 12.包装尺寸(宽*高*厚):360*283*83*mm 13.底架:标配壁挂架(净重0.48kg) 14.背部壁挂与机器连接的孔位尺寸(长*宽):75*75mm 15.壁挂螺丝规格:M4 |  |  |  |
| 六、录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播一体机 | 1 | 台 | 功能参数 1.为保证系统稳定性，终端采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作； 2.终端采用高度集成一体化设计，单机可实现音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、视频会议等功能； 3.为保证音视频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证终端主机系统正常散热，终端需采用静音风扇散热设计； 4.终端采用金属机箱，设备高度1U，支持机柜安装方式； 5.终端内置2寸液晶屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息； 6.终端视频支持 H.264、H.265视频编解码标准，视频编码码率可调，支持512kbps~20Mbps，视频分辨率可调，支持640x360~3840×2160； 7.终端音频采用高品质AAC音频编码技术，采样率达48KHz，实现声音的真实还原； 8.支持4路HDMI输入接口并具备音频采集能力，输入接口最大可支持4K分辨率，并向下兼容1080、720等常规分辨率； 9.支持2路高清视频输出，并具备音频输出能力，输出接口最大可支持4K分辨率； 10.支持8路声音输入，其中HDMI音频输入4路,线路立体声音频输入4路，允许不同视频选择不同的音频进行编码合成； 11.支持4路声音输出，其中HDMI音频输出2路,线路立体声音频输出2路； 12.支持1路10/100/1000M自适应RJ45接口； 13.支持3路RS232接口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备； 14.支持3个USB接口； 15.终端支持1路4K视频合成电影视频录制； 16.终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入； 17.终端内置高速稳定2TB硬盘，用于录制文件本地存储数据； 18.终端供电方式采用DC 19v安全供电，具有低功耗环保特性。 |  |  |  |
| 2 | 高清会议摄像机 | 3 | 台 | 功能参数 1.全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.20X光学变倍镜头。 3.领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 4.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5.多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 6.多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7.音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码只支持8000采样频率 8.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 9.控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 10.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 11.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 12.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 13.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 技术参数 1.镜头光学变倍:20倍光学变焦，f＝5.5～110mm 2.视角:3.3°(窄角)～54.7°(广角) 3.光圈系数:F1.6 ～ F3.5 4.有效像素:207万、16：9 5.数字变倍:X10 6.整体输出接口：HDMI、SDI、LAN、USB2.0、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS 485、旋转拨码、DC12V电源 7.视频输出接口：HDMI、SDI、LAN、USB2.0 8.音频输入接口:双声道3.5mm线性输入 9.音频输出接口:HDMI、LAN、USB2.0 10.音频压缩格式:AAC、MP3、G.711A 11.网络接口:100M网口，POE供电可选，支持音视频输出 12.网络协议:RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议； 13.支持远程升级、远程重启、远程复位 14.控制接口:RS232-IN、RS232-OUT、RS485 15.串口通讯协议:VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 16.USB通讯协议:UVC(视频通讯协议)，UAC(音频通讯协议) 17.电源接口:HEC3800电源插座(DC12V) 18.电源适配器:输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/1.5A 19.输入电压:DC12V±10% 20.输入电流:<1A 21.整机功耗:<12W 22.水平转动:-170°～+170° 23.俯仰转动:-30°～+90° 24.水平控制速度:0.1°/s～100°/s 25.俯仰控制速度:0.1°/s～30°/s 26.预置位速度:水平：60°/s，俯仰：30°/s |  |  |  |
| 七、舞台机械与幕布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对开拉幕机（背景幕） | 1 | 台 | 1、驱动方式：匀速对开； 2、对开速度：V=0.35m/s； 3、对开电机功率：≥750w； 4、铝合金拉幕机；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于45dB； 5、Φ4.2mm航空钢丝绳； 6、钢结构轨道，含防噪音装置，带轴承四轮静音滑车；拉幕宽度：0-30m。手动、电动两用。 |  |  |  |
| 2 | 舞台机械控制系统 | 1 | 套 | 控制任意一道吊杆的上限到位和下限到位，具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施。 |  |  |  |
| 3 | 电动升降灯光吊杆 | 5 | 套 | 单层绕卷卷筒吊杆机（电动升降灯光吊杆机） 载 荷：800Kg 电动机功率:3.0KW 升降速度：0.2m/s 行 程：定制行程大于5M余量2米 吊 点：5吊点 杆 体：长度不低于12M 噪 音：≤45dB 悬吊钢缆：4.2mm航空钢丝绳 电机：交流异步电动机，效率指标符合符合 GB 18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值》二级及以上，或同等国际标准（EFF2/IE2） 制动器：低噪音故障保护型安全制动器 减速机：斜齿轮减速机，传动效率达94% 安全及检测装置：速度及位置检测，定位精度±3mm 保护装置：限位保护、超程保护、超载保护、超速保护、冲顶断火保护 防护等级：≥IP54 绝缘等级：F级 双保险，机械自锁 开关电源：AC380V，50HZ |  |  |  |
| 4 | 电动侧光吊杆 | 2 | 套 | 单层绕卷卷筒吊杆机（电动升降灯光吊杆机） 载 荷：600Kg 电动机功率:2.2KW 升降速度：0.2m/s 行 程：定制行程大于5M余量2米 吊 点：5吊点 杆 体：长度不低于12M 噪 音：≤45dB 悬吊钢缆：4.2mm航空钢丝绳 电机：交流异步电动机，效率指标符合符合 GB 18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值》二级及以上，或同等国际标准（EFF2/IE2） 制动器：低噪音故障保护型安全制动器 减速机：斜齿轮减速机，传动效率达94% 安全及检测装置：速度及位置检测，定位精度±3mm 保护装置：限位保护、超程保护、超载保护、超速保护、冲顶断火保护 防护等级：≥IP54 绝缘等级：F级 双保险，机械自锁 开关电源：AC380V，50HZ |  |  |  |
| 5 | 侧幕吊杆 | 2 | 套 | 定制 |  |  |  |
| 6 | 收线框 | 7 | 套 | 定制 |  |  |  |
| 7 | 背景幕布（含衬里） | 588.6 | ㎡ | 1）21.8m*9m*3:1*1（宽*高*折*块） 2）枣红金丝绒加厚面料≥220克/平米、防火阻燃B1级； |  |  |  |
| 8 | 侧幕沿幕（含衬里） | 196.2 | ㎡ | 1）21.8m*1.5m*3:1*2（宽*高*折*块） 2）枣红金丝绒加厚面料≥220克/平米、防火阻燃B1级； |  |  |  |
| 9 | 侧幕幕布（含衬里） | 216 | ㎡ | 1）2m*9m*3:1*4（宽*高*折*块） 2）枣红金丝绒加厚面料≥220克/平米、防火阻燃B1级； |  |  |  |
| 10 | 舞台栅顶层钢结构 | 1 | 项 | 定制 设备安装层钢架现场定制，设置在屋盖下弦合理的位置，它是舞台机械安装的必备的基础钢结构；定制承重梁，为保证栅顶钢构在水平方向作用力下的稳定性，承重梁应与建筑主体结构可靠连接；定制吊点梁，计5组，定制基座梁左右各一组，用于安装吊杆机，共2组，横向马道共1组，纵向马道共7组 |  |  |  |
| 八、周边配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 4 | 台 | 47U机柜，600*1000*2277mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 |  |  |  |
| 2 | 合唱台阶 | 6 | 套 | 长度1280*台板宽300*层高200mm三层铝合金台阶 |  |  |  |
| 3 | 多媒体插座 | 2 | 套 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 |  |  |  |
| 4 | 断路器 | 4 | 个 | 品名：带漏电保护断路器 极数：1P+N 额定电流：40A 型号：极数 1P+N，额定电流 40A，漏电动作电流≤30mA，分断能力≥6kA，符合 GB 10963.1-2020 系列：EA9 |  |  |  |
| 5 | 电源插头 | 20 | 个 | 符合 GB 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座》，绝缘材质阻燃等级 V0 |  |  |  |
| 6 | 话筒地插盒 | 8 | 个 | 弹起式/2个卡侬口 |  |  |  |
| 7 | 音箱地插盒 | 6 | 个 | 弹起式/2个欧姆头 |  |  |  |
| 九、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YM音频连接线 | 2 | 根 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm |  |  |  |
| 2 | YM音频连接线 | 2 | 根 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1，卡农头（母）*1，线径：0.3mm |  |  |  |
| 3 | YM音频连接线 | 14 | 根 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm |  |  |  |
| 4 | YM音频连接线 | 8 | 根 | 5米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm |  |  |  |
| 5 | YM音频连接线 | 42 | 根 | 5米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm |  |  |  |
| 6 | YM音频连接线 | 2 | 根 | 5米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm |  |  |  |
| 7 | 线材 | 2 | 卷 | 1.HD-SDI视频监控线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 1.00mm精选铜 5.200米/卷 |  |  |  |
| 8 | 线材 | 20 | 卷 | 1.户外舞台音响线 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色：黑色 9.100米/卷 |  |  |  |
| 10 | 线材 | 1 | 卷 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 |  |  |  |
| 11 | 线材 | 1 | 卷 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 |  |  |  |
| 12 | 线材 | 4 | 卷 | 六类千兆非屏蔽网线（0.57无氧铜芯），200米/卷 |  |  |  |
| 13 | 水晶头 | 1 | 盒 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒 |  |  |  |
| 14 | 线材 | 1 | 卷 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 |  |  |  |
| 15 | 插头 | 6 | 个 | BNC焊接型公头Q9 |  |  |  |
| 16 | 线材 | 2 | 卷 | 商品毛重：5.26kg 连接线：SDI线 屏蔽类型：双屏蔽 线长：100m 转换器：其他 类别：视频线100/卷 |  |  |  |
| 17 | 传输盒 | 2 | 对 | 1.支持距离：≤120米(CAT5e网线)，≤200米(CAT6网线) 2.分辨率：≤1080P,且向下兼容 3.视频放大宽带：1.65Gbps/165Hz 4.HDMI信号：HDMI1.4且兼容HDCP1.4协议 |  |  |  |
| 18 | 线材 | 4 | 条 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm |  |  |  |
| 19 | 线材 | 16 | 条 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度5米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm |  |  |  |
| 20 | 线材 | 1 | 卷 | 铜芯护套线RVV3*0.5，200米/卷 |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢管 | 200 | 米 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢管 | 200 | 米 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |  |  |  |
| 十、会议桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼堂椅 | 625 | 台 | 礼堂椅 主要规格 中心距：≥580mm； 座内宽：≥505mm；座深：≥460mm；座高：≥450mm；扶手高：≥610mm； 扶手宽：≥80mm；全高：≥1000mm；全深：≥860mm；整体深度：760mm（座包打开）；误差：±5-10mm 建议最小行距：≥900mm 2.椅背 背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3 背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理 背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度≥15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。 3.椅座 座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3 座框架：采用（≥1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度≥15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率≥0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择 4.布料 采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。 5.扶手脚架 扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 6.扶手面 采用橡木或榉木。 7.写字板 采用三聚氰氨写字板(长265x宽235x厚15mm), 四周PU封边；配置高档的翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部。 8.侧板 采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装 |  |  |  |
| 2 | 主席台 | 6 | 台 | 1、宽度600mm，高度760mm，长度1400mm±10mm. 2、主材密度板，外贴实木木皮，做喷漆处理，喷漆颜色可选，检测标准符合GB18580-2017《室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，释放限量≤0.125mg/³，喷漆经GB/T9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验，板面抗冲击性实验符合GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法，其抗冲击性30cm不出现裂纹。 |  |  |  |
| 3 | 主席椅 | 12 | 台 | 1.名称：会议椅 2.规格: 常规; 3.椅架材料：进口橡橡木板，含水率≤12%； 4.油漆：甲醛释放量符合国家 GB 18581-2009 级标准，符合国家环保标准； 5.面料：优质人造革（西皮、超纤皮、PU 皮等），厚度≥0.15mm，撕裂力≥30N，摩擦色牢度≥4 级，符合 GB 18587-2017，撕裂力一型≥30N，断裂伸长率 35-50%，摩擦色牢度≥4 级、≥3 级、≥3 级，涂层粘着牢度≥2N/10mm，气味≤3 级，pH3.5-6.0,禁用偶氮染料含量≤30 mg/kg，游离甲醛含量（分光光度法）≤75mg/kg，纹路细致均称，色泽均匀柔软而有弹性，无异味； 6.定型海绵：优质高回弹性定型海绵，压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，实木脚架。 |  |  |  |
| 4 | 演讲台 | 1 | 台 | 一、外观参数： 1.产品的整体尺寸：升起前：≥750*620*1110mm；升起后的尺寸：≥750*620*1310mm；（公差±10mm） 2.采用环抱型整体设计造型，上层主体采用优质硬木（沙比利木、胡桃木、橡木等），甲醛释放量＜1.5mg/L（GB 18580-2017），表面手工雕花木制作而成，甲醛释放量<1.5mg/L级；两侧转角采用圆弧搭配三条凹槽造型，边角采用圆弧设计，扶手采用直径70mm的圆弧形造型，整体采用纯手工实木雕花工艺。桌面控制板采用喷黑细砂铝板材质； 3.下层侧板采用钣金，经高精度数控机床加工而成，采用酸洗磷化喷涂工艺表面处理，喷涂户外粉，200℃高温烘烤成型；后转角采用圆弧设计，装饰板采用倒V型设计，后门预留出音孔，前门采用单开门双卡扣设计，预留伸缩挂钩。内部预留≥1个音响安装位，≥1个OPS的安装孔位，带子卡； 4.底座采用钣金设计，前侧面中部向内凹，底座上部配置一个电动升降柱，通过控制板的调节可将上层整体升高≥200mm；底部配有≥4个脚杯，两侧预留敲漏空； |  |  |  |
| 十一、装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶板楼地面 | 712.000 | M² | 1、2.0厚同质透心PVC地板。 2、底层处理:在防潮膜上涂抹专用底涂剂 3、基础处理:对地面进行清洁处理,防潮层铺设 4、钢筋混凝土楼板 |  |  |  |
| 2 | 舞台专用木地板 | 114.000 | M² | 1、安装收口木线 2、20厚舞台专用木地板,地板与墙边收口预留 3、铺防潮隔音膜 4、18厘米夹板 5、35*35木龙骨中距225mm(防腐两度、防火三度) 6、20mm水泥砂浆找平层 7、安放在橡胶找平垫上 |  |  |  |
| 3 | 门槛石 | 3.000 | M² | 1、石材面打蜡上光保护 2、20厚大理石铺面 3、撒素水泥面 4、水灰比1:0.5素水泥浆结合层 5、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 6、10mm厚专业橡胶软垫隔音垫层 7、钢筋混凝土楼板/水泥砂浆垫层(建筑结构已含) |  |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 5.000 | M² | 1、1.2厚不锈钢折边(内侧铣V形槽) 2、12厘多层板基层,防腐两度、防火三度 |  |  |  |
| 5 | 吸音板墙面 | 864.000 | M² | 1、覆盖吸音板背面玻璃棉,厚度50mm，密度48kg/m3 2、轻钢龙骨基层固定墙面, 中距600，内铺玻璃棉毡 3、镀锌钢管 |  |  |  |
| 6 | 吸音板墙面 | 864.000 | M² | 1、18厚木质多孔吸音板配 2、槽木吸音板 3、定制木条造型 |  |  |  |
| 7 | LED显示屏墙面 | 0.350 | M² | 1、显示屏钢制框架与固定钢架连接 2、显示屏安装结构框架为钢架结构, 中距600 3、刷防锈漆2遍 |  |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 730.000 | M² | 1、白色无机涂料涂料底漆2遍, 面漆2遍。 2、双层吸音石膏板 专用材料嵌缝:GRG定制加强玻璃纤维石膏板块间预留缝采用 改性硅酮密封胶嵌缝,厚度一般在0.5-1CM左右。 |  |  |  |
| 9 | 转换层 | 8.000 | t | 1、GRG板块安装,M10调节吊杆与板块预埋件连接,安装。 2、吊杆与水平网格支撑架连接,支撑架根据GRG预埋件尺寸距离开 孔预留,M10可调节吊杆对应预留孔洞位置穿插并用螺母固定。 3、水平网格状支撑架安装,工字钢焊接网格,间距小于1500mm与7字型 角钢吊杆满焊连接,制成水平面网格状横向支撑架。 4、5#角钢焊接成7字型,角钢与楼板采用M10化学膨胀螺栓固定7字型角钢吊杆间距小于1500mm(具体参见GB-11981-2001) |  |  |  |
| 10 | 防静电活动地板 | 15.400 | M² | 1、满铺龙骨 2、防静电地板 |  |  |  |
| 11 | 砖砌体拆除 | 1.200 | M² | 拆除200厚砖墙，含装车外运 |  |  |  |
| 12 | 金属窗 | 6.000 | M² | 可开启玻璃窗（10mm钢化玻璃） |  |  |  |
| 13 | 吸音板墙面 | 58.200 | M² | 1、覆盖吸音板背面玻璃棉,厚度50mm，密度48kg/m3 2、轻钢龙骨基层固定墙面, 中距600、内铺玻璃棉毡 3、镀锌钢管 |  |  |  |
| 14 | 吸音板墙面 | 58.200 | M² | 1、18厚木质多孔吸音板配 |  |  |  |
| 15 | 吊顶天棚 | 15.400 | M² | 1、白色无机涂料涂料底漆2遍, 面漆2遍。 2、25mm GRG定制加强玻璃纤维石膏板 专用材料嵌缝:GRG定制加强玻璃纤维石膏板块间预留缝采用 改性硅酮密封胶嵌缝,厚度一般在0.5-1CM左右。 |  |  |  |
| 16 | 装饰灯 | 63.000 | 套 | 1、名称规格：嵌入式LED节能筒灯 2、颜色：白色 3、色温(K)：4000K 4、功率(W)：8.5W |  |  |  |
| 17 | 插座 | 23.000 | 个 | 单向五孔插座(安全型) 250V 10A |  |  |  |
| 18 | 照明开关 | 1.000 | 个 | 单联单控开关 |  |  |  |
| 19 | 照明开关 | 1.000 | 个 | 四联单控开关 |  |  |  |
| 20 | 配线 | 1800.000 | 米 | WDZC-BYJ-2.5 |  |  |  |
| 21 | 满堂红 | 711.5 | M² | 1.满堂脚手架 基本层(3.6～5.2m)~高度(m):7.5; |  |  |  |
| 十二、中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流变频多联室外主机 | 3 | 台 | 制冷制热参数 额定冷量：73.0KW 左右 额定热量：82.0KW 左右 功率：制冷功率约 18.30KW，制热功率约 19.28KW 电气参数 电源：380V 3N 50Hz |  |  |  |
| 2 | 直流变频多联室内机 | 16 | 台 | 制冷量：14.0kW。 制热量：16.0kW。 功率：0.17kW。 电源：220V 50Hz。 适用面积：制冷适用面积为 75-79 平方米，制热适用面积为 86-90 平方米。 室内机净重：47kg。 制冷剂：R410A。 |  |  |  |
| 3 | 直流变频多联室内机 | 1 | 台 | 制冷 / 制热能力：制冷量为 4.0KW，制冷功率约 0.04KW；制热量为 4.5KW，制热功率约 0.035KW。 循环风量：850m³/h。 噪声：高风档噪声为 40dB (A)，低风档噪声为 34dB (A)。 机外静压：标准静压为 60Pa，可调节范围为 0-150Pa。 电源：220V~50Hz。 整机输入功率：0.15KW。 连接管：气管直径为 φ12.7mm，液管直径为 φ6.35mm。 排水管：外径为 φ25mm，壁厚为 2.5mm。 净重：34kg。 制冷剂：R410A。 |  |  |  |
| 4 | 多联机控制面板 | 17 | 套 | 定制 |  |  |  |
| 5 | 连接铜管(含保温) | 28 | m | Φ41.3/Φ19.05 |  |  |  |
| 6 | 连接铜管(含保温) | 22 | m | Φ31.8/Φ19.05 |  |  |  |
| 7 | 连接铜管(保温) | 12 | m | Φ28.6/Φ12.7 |  |  |  |
| 8 | 连接铜管(保温) | 8 | m | Φ25.4/Φ12.7 |  |  |  |
| 9 | 连接铜管(保温) | 18 | m | Φ22.2/Φ9.52 |  |  |  |
| 10 | 连接铜管(保温) | 86 | m | Φ19.5/Φ9.52 |  |  |  |
| 11 | 连接铜管(保温) | 12 | m | Φ12.7/Φ6.35 |  |  |  |
| 12 | 分歧管 | 15 | 套 | 定制 |  |  |  |
| 13 | 冷凝水管（含保温） | 17 | 套 | 定制 |  |  |  |
| 14 | 空调双层百叶出风口 | 17 | 套 | 定制 |  |  |  |
| 15 | 空调双层百叶回风口 | 17 | 套 | 定制 |  |  |  |
| 16 | 安装辅材 | 1 | 项 | 丝杆、支吊架、五金件、帆布等 |  |  |  |
| 17 | 开槽打孔 | 1 | 项 | 人工费 |  |  |  |
| 18 | 室内机设备安装 | 17 | 台 | 人工费 |  |  |  |
| 19 | 室外机设备安装 | 3 | 台 | 人工费 |  |  |  |
| 十三、总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |