龙南中专迁建办学设施设备采购项目

（品目四：报告厅)主要技术参数及报价清单

- 项目名称：

龙南中专迁建办学设施设备采购项目（品目四：报告厅）

- 采购内容：

| 龙南中专迁建办学设施设备项目（品目四：报告厅）报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| 一、装修座椅部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面自流平 | 889.20 | m2 | 水泥自流平、施工（厚度10以内） |  |  |
| 2 | 塑胶地板 | 889.20 | m2 | 2㎜厚塑胶卷材、辅材、铺贴、焊缝 |  |  |
| 3 | 防滑条 | 415.60 | m | 20*50塑胶防滑条、辅材、安装 |  |  |
| 4 | 珍珠岩吸音板 | 655.60 | m2 | 600*600*20厚珍珠岩吸音板、龙骨、压条、安装 |  |  |
| 5 | 背景造型陶铝吸音板 | 102.50 | m2 | 15MM阻燃板基层、面饰陶铝吸音板 |  |  |
| 6 | 600*600石膏板吊顶 | 731.30 | m2 | 600*600石膏板吊顶、6㎜丝杆、38主龙骨、辅材 |  |  |
| 7 | 两电箱 | 1.00 | 套 | 钢质配电箱、包含箱内电子元件、符合使用要求 |  |  |
| 8 | 管内穿线4㎡ | 1655.00 | m | 国标铜线、符合使用要求 |  |  |
| 9 | 管内穿线2.5㎡ | 4863.00 | m | 国标铜线、符合使用要求 |  |  |
| 10 | KGB20管线 | 2210.00 | m | 20KGB线管、符合使用要求（包含墙面开槽、暗敷安装） |  |  |
| 11 | 五孔插座 | 35.00 | 个 | 五孔插座、符合使用要求 |  |  |
| 12 | 工矿灯 | 48.00 | 盏 | LED工矿灯（150W）、符合使用要求 |  |  |
| 13 | 两位开关 | 8.00 | 个 | 两位开关、符合使用要求 |  |  |
| 14 | 二次消防 | 1.00 | 项 | 含二次消防图纸设计、二次消防图审、二次消防设备采购安装调试。 |  |  |
| 15 | 满堂脚手架 | 652.00 | m2 | 脚手架搭、拆及运输费 |  |  |
| 16 | 礼堂座椅 | 500.00 | 套 | 按现场需求定制礼堂座椅座椅：尺寸误差≤±2mm，单座承重≥150kg，靠背疲劳测试≥5万次无损坏 |  |  |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万POE枪型摄像机 | 4 | 台 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 |  |  |
| 2 | 壁装支架 | 4 | 个 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 可选倾角：﹣80°–+60°； 旋转角度：0°–360°； 适配机型：请参考选型； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 |  |  |
| 3 | 400万高清枪球一体机 | 1 | 台 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：200万； 最大分辨率：全景：2560×1440；细节：1920×1080； 最低照度：全景： 彩色：0.005ux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：全景：4mm；细节：5mm～115mm； 镜头光圈：全景F1.6细节F1.6-F3.5； 视场角：全景：水平：76° 垂直：41.5° 对角：88°细节：水平：57.7°~4° 垂直：32.7°~2.3°对角线：65.2°~4.5°； 光学变倍：细节：23倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）； 光警戒：支持白光；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 报警输出：1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准； 球机尺寸：SDT-7C； 接口类型：RJ45接口 |  |  |
| 4 | 枪球支架 | 1 | 个 | 外观颜色：白色； 承重：7.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：SD6A、SD6C、SD60、SD63、SD65； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 |  |  |
| 5 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、维护 |  |  |
| 三、专业扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双8寸两分频线音箱 | 8 | 只 | 产品概述： 双10寸两分频高性能线阵音箱，采用1个3寸高音单元和2个针对线阵中低频系统研制的10寸中低音单元，精心调校的分频系统。配置精准的线性声学波阵面高音号角，实现精准及均匀的声学覆盖，声音听感一至性好等特点；适用于中小型扩声系统的主扩，流动演出，体育场馆，剧院，多功能厅，宴会厅，酒吧等； 技术参数： 1. 频率响应： 55Hz-20KHz 2. 灵敏度： 100dB SPL 1w/1m 3. 标称抗阻 ： 8Ω 4. 额定功率： 650W AES，2600W peak (Bi-amp mode) 低音单元 2×10＂(250mm)/2.5＂ voice coil 高音单元 1×1.5＂(38mm)/3＂voice coil 5. 扩散角度 ：100°×15°(H×V） 6. 最大声压级 : 129dB SPL 7. 输入接口： 2x4芯专业音箱接口，支持兼容 NL4 规格（含国产同等接口） 8. 尺寸（W×D×H）： 824mm×468mm×289mm |  |  |
| 2 | 单18寸线阵低频音箱 | 2 | 只 | 产品概述： 单18寸线阵列低频音箱，搭配双10寸线阵音箱，可组合吊挂或地面组合堆叠式使用，拥有高声压级输出和高保真扩声性能，能形成一个大声压级以及可调控的全频响应范围，适用于大型扩声系统的主扩，流动演出，体育场馆，剧院; 技术参数： 1. 频率响应: 40Hz-300Hz 2. 灵敏度: 98dB 3. 标称抗阻: 8Ω 4. 额定功率: 600W AES,3200Wpeak 5. 低音单元: 1×18＂(460mm)/4＂ 6. 最大声压级: 126dB 7. 输入接口: 2×Speakon NL4 8. 尺寸(W×D×H): 824mm×674mm×500mm |  |  |
| 3 | 线阵功放 | 4 | 台 | 功能参数: 1、采用工业型面板设计，具有低重量、高效率、高音质的特点； 2、采用智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 3、内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 4、采用高效的功率放大电路，强大的安全保护措施，支持温度（过热）、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压过压、开/关机噪音、开机软启动、开机防浪涌等保护， 5、多种模式于一身，支持立体声、桥接、并行，可有效满足不同环境场合使用； 技术参数： 1.立体声输出功率：8Ω 2*1000W；4Ω 2*1600W； 2.桥接功率8Ω：3000Wx1 3.信躁比：≥105dB，A计权 4.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V可调 5.总谐波失真：≤0.03%@8Ω1KHz； 6.转换速率：80V/μs； 7.频率响应：20HZ-20KHz(±0.05dB) 8.输入接口:XLR卡侬公母座 9.输出接口:欧姆卡侬/接线柱 10.保护模式:短路，过热，过载，欠压，输出直流 11.电源:185-240V 50/60HZ |  |  |
| 4 | 次低功放 | 1 | 台 | 功能参数: 1、采用工业型面板设计，具有低重量、高效率、高音质的特点； 2、整机都用音频专业器件，具有短路和无负载保护；开关保护，无线频率干扰保护； 3、前面板带有独立信号指示灯、失真/过载指示灯、保护/故障指示灯，可以根据功放的状态，更容易进行对设备的维护和故障排除。 4、采用智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 5、内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 6、采用高效的功率放大电路，强大的安全保护措施和工作状态指示设计，支持短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护等，当异常状态进入保护时，功放将自动静音，异常状态消失时，声音自动恢复，以便保护功放和音箱设备。 7、多种模式于一身，支持立体声、桥接、并行，可有效满足不同环境场合使用； 技术参数： 立体声输出功率：8Ω 2*1200W ； 4Ω 2*2000W； 2Ω： 2*3600W 桥接功率8Ω：2000Wx1 信躁比：99dB 输入灵敏度：（0.775-1.44VdB)V可调 频率响应：20HZ-20KHz(±0.1dB) 输入接口:XLR卡侬公母座 输出接口:欧姆卡侬/接线柱 保护模式:短路，过热，过载，欠压，输出直流 电源要求:185-240V 50/60HZ |  |  |
| 5 | 吊挂套装 | 2 | 套 | 田字架：1个 U型扣：22mm*4个 大力绳：1.5米*2条 最大承重:≤ 2000KG 离背墙最近距离:≥100 mm |  |  |
| 6 | 超低音音箱 | 2 | 只 | 产品概述： 专业优质的低音器结构，表面采用雨点漆/钢网表面喷涂，增强了输出功率，大口径气流孔，减少共鸣声，频带宽，失真小，高声压，长冲程的扬声器，可任意搭配线阵，多功能箱，娱乐箱组成的音响系统； 技术参数： 1. 系统类型：18寸超低音音箱 2. 频率范围：30Hz-300Hz 3. 灵敏度：109db SPL 1w/1m 4. 输入阻抗： 4 ohms 5. 额定功率： 1500W 6. 最大声压级：136dB SPL 7. 输入接口：2x4 芯专业音箱接口，支持兼容 NL4 规格（含国产同等接口） 8.净 重: 72.4kg 10.尺寸(WxDxH):1180×605 ×590mm |  |  |
| 7 | 超低音功放 | 1 | 台 | 功能参数: 1、采用工业型面板设计，具有高效率、高音质的特点； 2、采用高效率的散热器,无极变速散热风扇,确保功放工作在较低的温度； 3、支持短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护等， 4、多种模式于一身，支持立体声、桥接、并行，可有效满足不同环境场合使用； 技术参数: 线路类型 : 模拟功放 输出功率： 8Ω 2*1600W 4Ω 2*2800W，2Ω： 2*4800W 失真率： 〈0.5%， 频率响应： 20HZ-20KHZ， 阻尼系数： >400@8Ω, 信躁比： 99dB 机箱尺寸:长520*宽483*高132mm |  |  |
| 8 | 台唇音箱 | 2 | 只 | 产品概述： 高端专业音箱，由一只34芯高音和10寸低频单元组成。人声还原度高，高音清晰，中音饱满，低频沉稳。适用于各种环境场合，会议室，多功能教室等； 音箱安装方便简单，安全，可靠，支持顶吊/横吊/后支撑/底支撑等多种安装方式，可做返听使用； 技术参数： 1. 系统类型：10寸两单元两分频专业音箱 3. 频率响应：55Hz-20KHz 4. 灵 敏 度：95dB SPL 1w/1m 5. 输入阻抗：8 ohms 6. 额定功率：300W 7. 最大声压级：120dB SPL 8. 声场辐射范围：90°x 60° 9. 输入接口：2x4 芯专业音箱接口，支持兼容 NL4 规格（含国产同等接口） 10.净 重: 14kg 11.尺寸(WxDxH):351×317 ×500mm |  |  |
| 9 | 台唇功放 | 1 | 台 | 功能参数: 1、采用工业型面板设计，具有低重量、高效率、高音质的特点； 2、采用智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 3、内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 4、采用高效的功率放大电路，强大的安全保护措施，支持温度（过热）、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压过压、开/关机噪音、开机软启动、开机防浪涌等保护， 5、多种模式于一身，支持立体声、桥接、并行，可有效满足不同环境场合使用； 技术参数： 1.立体声输出功率：8Ω 2*400W；4Ω 2*650W； 2.桥接功率8Ω：1200Wx1 3.信躁比：≥105dB，A计权 4.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V可调 5.总谐波失真：≤0.03%@8Ω1KHz； 6.转换速率：80V/μs； 7.频率响应：20HZ-20KHz(±0.05dB) 8.输入接口:XLR卡侬公母座 9.输出接口:欧姆卡侬/接线柱 10.保护模式:短路，过热，过载，欠压，输出直流 11.电源:185-240V 50/60HZ |  |  |
| 10 | 辅助音箱 | 6 | 只 | 产品概述： 高端专业音箱，由一只44芯高音和12寸低频单元组成。人声还原度高，高音清晰，中音饱满，低频沉稳。适用于各种环境场合，会议室，多功能教室等； 音箱安装方便简单，安全，可靠，支持顶吊/横吊/后支撑/底支撑等多种安装方式，可做返听使用； 技术参数： 1. 系统类型：12寸两单元两分频专业音箱。 2. 频率范围：50Hz-20kHz 4. 灵 敏 度：98dB SPL 1w/1m 5. 输入阻抗：8 ohm 6. 额定功率：400W 7. 最大声压级：122dB SPL 8. 声场辐射范围：80°×50° 9. 输入接口：2x4 芯专业音箱接口，支持兼容 NL4 规格（含国产同等接口） 10.净 重: 20.5kg 11.尺寸(WxDxH):398×365 ×571mm |  |  |
| 11 | 辅助功放 | 3 | 台 | 功能参数: 1、采用工业型面板设计，具有低重量、高效率、高音质的特点； 2、采用智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 3、内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 4、采用高效的功率放大电路，强大的安全保护措施，支持温度（过热）、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压过压、开/关机噪音、开机软启动、开机防浪涌等保护， 5、多种模式于一身，支持立体声、桥接、并行，可有效满足不同环境场合使用； 技术参数： 1.立体声输出功率：8Ω 2*600W；4Ω 2*960W； 2.桥接功率8Ω：1800Wx1 3.信躁比：≥105dB，A计权 4.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V可调 5.总谐波失真：≤0.03%@8Ω1KHz； 6.转换速率：80V/μs； 7.频率响应：20HZ-20KHz(±0.05dB) 8.输入接口:XLR卡侬公母座 9.输出接口:欧姆卡侬/接线柱 10.保护模式:短路，过热，过载，欠压，输出直流 11.电源:185-240V 50/60HZ |  |  |
| 12 | 返听音箱 | 4 | 只 | 产品概述： 高端专业音箱，由一只44芯高音和12寸低频单元组成。人声还原度高，高音清晰，中音饱满，低频沉稳。适用于各种环境场合，会议室，多功能教室等； 音箱安装方便简单，安全，可靠，支持顶吊/横吊/后支撑/底支撑等多种安装方式，可做返听使用； 技术参数： 1. 系统类型：12寸两单元两分频专业音箱。 2. 频率范围：50Hz-20kHz 4. 灵 敏 度：98dB SPL 1w/1m 5. 输入阻抗：8 ohm 6. 额定功率：400W 7. 最大声压级：122dB SPL 8. 声场辐射范围：80°×50° 9. 输入接口：2x4 芯专业音箱接口，支持兼容 NL4 规格（含国产同等接口） 10.净 重: 20.5kg 11.尺寸(WxDxH):398×365 ×571mm |  |  |
| 13 | 返听功放 | 2 | 台 | 功能参数: 1、采用工业型面板设计，具有低重量、高效率、高音质的特点； 2、采用智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 3、内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 4、采用高效的功率放大电路，强大的安全保护措施，支持温度（过热）、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压过压、开/关机噪音、开机软启动、开机防浪涌等保护， 5、多种模式于一身，支持立体声、桥接、并行，可有效满足不同环境场合使用； 技术参数： 1.立体声输出功率：8Ω 2*600W；4Ω 2*960W； 2.桥接功率8Ω：1800Wx1 3.信躁比：≥105dB，A计权 4.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V可调 5.总谐波失真：≤0.03%@8Ω1KHz； 6.转换速率：80V/μs； 7.频率响应：20HZ-20KHz(±0.05dB) 8.输入接口:XLR卡侬公母座 9.输出接口:欧姆卡侬/接线柱 10.保护模式:短路，过热，过载，欠压，输出直流 11.电源:185-240V 50/60HZ |  |  |
| 14 | 一拖二无线手持话筒 | 3 | 套 | 产品概述： 一拖二手持式无线话筒 1、采用UHF专用频段设计，并具有多重静噪控制电路，有效防止外界信号干扰； 2、采用动态音频压缩及自动电平控制电路，具有智能电池欠压预警显示功能； 3、采用微电脑CPU控制，PLL锁相环频率合成技术，红外线对频32/64/99频道自由选择，液晶数字显示； 4、具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接； |  |  |
| 15 | 一拖二无线头戴话筒 | 3 | 套 | 产品概述： 一拖二头戴式无线话筒； 1、采用UHF专用频段设计，并具有多重静噪控制电路，有效防止外界信号干扰； 2、采用动态音频压缩及自动电平控制电路，具有智能电池欠压预警显示功能； 3、采用微电脑CPU控制，PLL锁相环频率合成技术，红外线对频32/64/99频道自由选择，液晶数字显示； 5、具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接； |  |  |
| 16 | 无线放大器 | 2 | 套 | 产品概述： 1、低噪放大电路设计； 2、八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动通讯接收机可共用一对天线； 3、BNC接头,保证连接可靠性； 4、定向宽频天线； 5、单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰； 6、高增益设计，能有效增加接收距离，使无线麦克风接收信号更加稳定； 7、宽频带，覆盖所有无线麦克风UHF频段，通用性更强； |  |  |
| 17 | 无线放大器天线 | 2 | 套 | 无线放大器天线与无线放大器配套使用(含支架) |  |  |
| 18 | 合唱麦克风 | 4 | 只 | 产品概述： 1、超长单鹅颈，独立的立式架，平衡输出，适用于大的会议厅演讲.演唱（大合唱）室内外庆典等场合 2、可以单独作为专业录音话筒 技术参数 1. 指向性：超心型 2. 频率范围：100-20000Hz 3. 灵敏度(100Hz)：14.1mV/Pa 4. 输出阻抗(100Hz)：220Ω 5. 最大声压级：128dB (1KHz，失真<1%) 6. 等效噪声级：20dB-A 7. 信噪比：96dB 8. 供电：48V幻象电源 9. 尺寸：底座Φ250mm×高度1400mm |  |  |
| 19 | 无线话筒落地支架 | 4 | 只 | 无线话筒落地支架 |  |  |
| 20 | 22路数字调音台 | 1 | 台 | 产品概述： 22路专业数字调音台，适合会议室、多功能厅、报告厅、演出、政府、学校、酒吧、婚庆公司、租赁公司、宴会厅、军队、文化礼堂、文化中心、会展、乐队、录音棚等。 技术参数： 1、支持22路Mic/ Line线路输入，采用XLR母插头和TRS输入接口，2路立体声线路输入、1路USB立体声输入； 2、支持18路线路输出、8路AUX、4路MTRX、1路立体声主输出、1路USB立体声录音，1路立体声监听； 3、配备7寸高清晰彩色电容触摸屏和100mm行程电动智控、精度=1024档全电动推子； 4、清晰醒目的通道名称，支持中英文双语混排，通道颜色9种可选其一，预置了大量的通道图标，点选即可更换； 4、采用第三代DSP高性能数字信号处理器( SIMD core )，精确的300MHz / 40 bit浮点数学运算，114dB typ.动态范围； 5、配置专业DSP效果器( FX )，5种效果类型：回声( Echo )、混响( Reverb )、回声( Echo ) + 混响( Reverb )、镶边( Flanger )、立体声延时( Stereo Delay )，合共一百多种的效果预置。带独立效果器总线，效果器库可用户自定义存储； 6、配置4个专业DSP效果器( FX )，6种效果类型：合唱( Chorus )、回声( Echo )、镶边( Flanger )、变调( Pitch-Shift )、混响( Reverb )、立体声延时( Stereo Delay )，合共一百多种的效果预置。带独立效果器总线，效果器库可用户自定义存储。 7、配置6个场景模式专用快捷按钮，可预先关联预设的场景模式，需要时一键快速调用新场景。 8、配置12个DCA音量编组和8个MUTE Groups静音编组，一键操作，轻松自如。 9、支持USB蓝牙接口，即插即用，随时连接你手机的蓝牙设备，实现无线音乐播放。 9、配置真彩绚丽LED照明灯，9种颜色可选，亮度可调节，场景变换参数设置自动更新。 10、自适应自动混音控制系统AAMC，输入通道包括CH01 ~ CH06通道的话筒和ST-in、USB放音、PC声卡等，可实现对话筒或者背景音乐的自动控制。具备权重分配和增益共享智能算法。 11、功能强大的啸叫抑制功能AFHS，具备动态抑制和4段陷波抑制，可单独控制，灵活而高效。 12、专属的Overview全局数据链路总览界面，音频信号从输入到输出所经历的处理一目了然，单击节点即可进行参数设置。 13、ISUeasyTM远程固件升级功能，支持从USB口引导升级包数据对系统进行全面升级( 包括单片机程序 )。 14、调音台提供无线WiFi热点，IOS苹果iPad或安卓平板电脑可无线连接调台进行远程遥控操作。 15、可编程中控遥控控制，使用设备的网口或WIFI热点，本调台可接受中控台的遥控指令。 16、非常低的输出冗余噪声（-93dbu），音色好，噪声低，适合安静的会议环境使用。 17、完善的全电压工作范围( 85Vac ~ 240Vac )开关机“啪”声自动消除功能，绝无烦人的开关冲击声。 |  |  |
| 21 | AI智能音频管理中心 | 1 | 台 | 功能参数： 1、采用硬件 BNPU 进行神经网络运算，支持AI语音处理功能。 2、支持语音识别、声纹识别、语音增强、语音检测等功能. 3、支持自定义语音指令300条，支持中英文自主学习指令，支持语音打断，综合唤醒率高达95%。 4、支持内部AEC功能，能够自动过滤掉不必要的环境噪音。 5、支持9个普通GPIO口，可以作为主控IC使用，内部ESD增强设计，最高可支持3M波特率。 6、处理器芯片采用ADI架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 7、支持录播和云视讯会议（腾讯会议、ZOOM会议等)，可实现音频信号的传输； 8、支持选配4路、8路、16路话筒输入或选配4路、8路、16路线路输入和选配4路、8路、16路音频输出；设有独立48V幻象供电开关； 9、采用AI音频算法，全自动扫描啸叫点并抑制，通过DSP系统最大限度消除回输，自动适应声学环境，无需调试，具有自动快速较正功能。 10、支持8段PEQ，同时提供五种滤波器类型供选择，具有全功能矩阵混音功能，支持16组预设，同时支持通道贝、LINK和分组功能。 11、设备自带AI语音控制功能,无需外接控制主机，可实现语音对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 |  |  |
| 22 | 数字音频处理器（B系列） | 1 | 台 | 产品概述： 1、标准机架式设计，支持终端用户订制软件操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理控制； 2、处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 3、支持录播和远程会议，内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输； 4、采用凤凰插接口,支持8路话筒输入或线路输入和8路音频输出；设有独立48V幻象供电开关； 5、拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)、AM（增益共享自动混音）等处理模块； 6、支持8段PEQ，同时提供五种滤波器类型供选择；同时拥有8段独立的自适应反馈抑制，支持自动寻找反馈点，并自动抑制； 7、全功能矩阵混音，输入混音电平可进行调节； 具有12x9的音频矩阵； 8、支持16组预设，每个预设独立工作；同时支持通道贝、LINK和分组功能； 9、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能； |  |  |
| 23 | 电源时序器 | 4 | 台 | 产品概述： 1、 标准机柜式（1U)设计，氧化铝拉丝面板，做工精细，美观细腻耐用。 2、 前面板带有空气开关短路、过流保护。 3、 设有8通道输出，单路最大输出功率3300W，总功率6600W，可按需要顺序开启/关闭8路受控设备电源，时间间隔1秒，有效防止对输入电源的冲击。 4、 支持手动通道全开、全关控制，支持手动单路通道开关控制。 5、 支持2台设备级联顺序控制。 6、 支持外部开关信号触发时序电源启动和关闭。 |  |  |
| 24 | 支架 | 3 | 对 | 可承受力为50KG左右，最长延申41CM |  |  |
| 25 | 专业有源音箱 | 1 | 套 | 1、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装,适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 2、2.0声道有源音箱，内置功率放大器、1000套同时使用不串频、近距离对频、抗干扰性强、性能稳定。 3、麦克风音量、音乐音量、高低音独立调节,无音频信号输入自动降嗓静音功能. 4、1组莲花音频输入、1路6.5输入插口，1路3.5音频输入接口；1路莲花头输出； 5、1路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。 6、外置USB2.4G无线话筒输入扩展功能。 使用频率：2400-2485MHz 输出功率：2×60W 灵敏度：86dB±2 dB 频率响应：20Hz-20KHz 信嗓比：≥80dB±2 dB 电源：交流220V±10%／50Hz |  |  |
| 26 | 音频隔离器 | 1 | 台 | 产品概述： 1、采用物理性隔离，平衡/非平衡信号之间互转； 2、具备3组输入、3组输出，前面板带AUX 3.5mm立体声输入接口也可当监听耳机输出接口； 3、内置隔离静噪抗干扰模块，能有效消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”； |  |  |
| 27 | 全数字无线会议主机 | 1 | 台 | 产品概述： 1.标准机架式结构设计，具有4.3寸触摸彩色显示屏，可设置主机参数，操作简明方便。 2.具有指针方式时钟，和年，月，日，星期显示。 3.具有密码管理模式，设置密码时 输入正确的密码才可又进入菜单 进行设置 4.具有4个通道频率数值和通道信号指示等功能，频率自动跟踪锁定功能，无需对频，会议单元即开即用。 5.功能操作极其简单，一键式的功能进入操作一目了然 ，基本不需要调试，快捷地完成工程安装。 6.内置60个WIFI通信频道，内置高级加密通信算法，彻底杜绝通信错误和误动作。 7.控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活 8.主席单元有优先功能,可一键关闭所有在线代表单元。 9.每套系统可支持100个话筒，同时发言人数可设定为1-4人，最大支持4个主席同时发言。 10.单元带有自动关闭功能,当主机断电超过30秒，会议单元就会自动关闭达到节能效果。 主机参数 主机工作电压：DC--12V—14V2A 功耗：5W 接收灵敏度：-105dBM 音频输出电压：1V 接收有效距离：无障碍直线60米 音频响应：50HZ—15KHZ 载波频率:UHF600MHz-700MHz 频率稳定度：+-0.001% 频率间隔:250MHz WiFi通道数:60 信噪比：S/N：>85dB 失真度THD：<0.01% |  |  |
| 28 | 无线会议主席单元（长杆） | 1 | 只 | 产品概述： 1.2.4寸TFT显示屏，发言时带计时显示功能。 2.金属面板设计，长杆麦，整体高档庄重，符合现代审美标准。 3.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz。 4.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 5.话筒座采用金属座设计，经久耐用。 6.话筒座内置锂电池并带有USB充电口，可进行充电。 7.主席单元带有批准和优先功能按键，连接时不受位置限制可任意安装， 8.具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 9.话筒耗电量为120mAh，可连续使用8小时以上； 10.可拆卸旋转式咪杆，连接方便牢固 技术参数： 频率稳定度：+-0.001% 信噪比：S/N：>85dB 失真度THD：<0.01% 咪芯指向性：心形指向 拾音灵敏度：>20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：120mAh UHF频率范围：600MHz-700MHz |  |  |
| 29 | 无线会议代表单元（长杆） | 7 | 只 | 产品概述： 1.2.4寸TFT显示屏，发言时带计时显示功能。 2.金属面板设计，长杆麦，整体高档庄重，符合现代审美标准。 3.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz。 4.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 5.话筒座采用金属座设计，经久耐用。 6.话筒座内置锂电池并带有USB充电口，可进行充电。 7.主席单元带有批准和优先功能按键，连接时不受位置限制可任意安装， 8.具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 9.话筒耗电量为120mAh，可连续使用8小时以上； 10.可拆卸旋转式咪杆，连接方便牢固 技术参数： 频率稳定度：+-0.001% 信噪比：S/N：>85dB 失真度THD：<0.01% 咪芯指向性：心形指向 拾音灵敏度：>20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：120mAh UHF频率范围：600MHz-700MHz |  |  |
| 30 | 数字抑制器 | 1 | 台 | 产品概述： 1、标准机架式设计，前面板液晶显示屏，可显示当前的音频频谱和工作状态。 2、前面板带有高、中、低音调节旋钮，系统输出总音量调节旋钮。 3、一般情况下本机无需调试，前面板带有旁路/工作按钮，按下去为工作状态，令工程调试更便捷迅速。 4、前面板带校准按钮，自动适应声学环境，按下去可以生成一段粉红噪声用于直我环境校准。 5、它采用回音抵消和消除混响的算法，自动扫描啸叫点并抑制，从而实现消除声学反馈的目的. 6、同时使用多个话筒时，任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB，增加话筒拾音距离30~150cm。 7、10路XLR输入，每路通道可单独48V幻想供电，单独增益调节。 8、2路AUX音频输入，不经过反馈，可用于其它音源设备输入。 9、2路XLR输出，可以接功放或者调音台。 技术参数： 采样频率：48KHz 频率响应：125Hz`15Khz 失真：<0.1% 信噪比：>90dB 输入阻抗：20KΩ 输出阻抗（平衡)：200Ω 重量：4KG 尺寸：480*266*44mm |  |  |
| 31 | 充电主机 | 1 | 台 | 产品概述： 1.30个USB接口，可为30支会议话筒进行同时充电 2.输出口最大电流1A 3.具有输出过压保护，过流保护等 |  |  |
| 32 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、维护 |  |  |
| 五、会议录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议录播一体机 | 1 | 台 | 1、终端采用金属机箱，设备高度1U，支持机柜安装方式 2、为保证系统稳定性，终端采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，单次连续工作≥8 小时，支持低功耗待机； 3、终端采用高度集成一体化设计，单机可实现音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、视频会议等功能； 4、终端视频支持 H.264、H.265视频编解码标准，视频编码码率可调，支持512kbps~20Mbps，视频分辨率可调，支持640x360~3840×2160； 5、终端音频采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，实现声音的真实还原； 6、支持4路HDMI输入接口并具备音频采集能力，输入接口最大可支持4K分辨率，并向下兼容1080、720等常规分辨率； 7、支持2路高清视频输出，并具备音频输出能力，。输出接口最大可支持4K分辨率； 8、具有1路10/100/1000M自适应RJ45接口；具有4路LINE IN声音频输入；具有2路LINE OUT声音频输出； 9、支持2个USB接口，支持3路RS232接口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备； 10、终端支持1路4K视频合成电影视频录制; 11、终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入; 12、可按需求选配不同容量的3.5寸硬盘； 13、供电方式采用DC 19v安全供电 |  |  |
| 2 | 录播系统软件 | 1 | 套 | 1、系统软件须安装于终端主机内，基于B/S及C/S双管理操作界面架构，支持本地导播、远程导播，导播画面响应快，延时低； 2、系统软件集视频实时预览，视频导播切换、云台控制，录制/直播控制，字幕、台标LOGO、OSD、片头片尾、直播监视、视频点播等多功能于一体； 3、系统支持多种控制方式，可对终端设备进行录制、直播、导播等控制，控制方式包括：web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端； 4、系统支持在导播界面可实时观看电影、通道一、通道二、通道三、通道四等至少5路视频通道画面，同时支持通过点击画面进行切换； 5、系统支持可选择任意画面通道进行录制，可支持同时录制所有视频通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件； 6、系统支持异常视频资源修复功能，支持对设备异常断电、宕机造成的异常损坏视频文件进行修复； 7、系统支持录制时长设定，录制时长到达后自动停止录制； 8、系统支持开机录制功能、设备开启自动录制，支持定时录制功能、可设置8组定时录制任务，支持录制倒计时功能，可自定义倒计时时间； 9、系统支持循环录制，当存储容量快满时，系统会自动删除时间靠前的视频，来存储新录制的视频，避免造成存储不足导致无法录制的现象； 10、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台、FTP上传具备定时、实时、闲暇等上传模式，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载； 11、系统支持U盘等外部存储接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 12、系统支持可选择任意画面通道进行直播，可支持同时直播所有视频通道，支持不少于RTMP（push）直播、RTMPS (push)、HLS直播等3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。支持主机开机后自动开始直播功能；支持定时直播功能，提供不少于6组定时直播设置功能； 13、系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端。观看端无需进行任何操作即可直接观看高清直播，最大可支持并发50个点； 14、系统支持相机控制，可以对相机进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，同时支持为每路相机设置/调用≥8 个预置位，满足导播过程中快速调用的需求； 15、系统支持手动模式鼠标点击跟踪功能，可在通过点击导播视频画面，系统将以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位。并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦； 16、系统支持8种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面，满足个性化需求； 17、系统支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效，使画面切换柔和自然； 18、支持设置5条预设字幕，支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置，可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置； 19、支持设置5个预设台标，台标大小比例支持自定义调节，台标显示位置支持通过自带的常用位置快捷快速设定，同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置； 20、支持设置5个预设片头片尾，支持自定义片头片尾持续时间，同时支持通过U盘接入终端的方式，将U盘内的图片作为片头片尾素材； 21、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接 USB 键盘，即可进行中英文、数字、符号输入等操作功能； 22、系统支持对视频文件进行点播回放，拖拽播放进度条播放，视频文件下载； 23、系统支持网络检测功能，可对当前终端所接入网络的状态进行检测，包括：网络连通性、上下行速度等信息； 24、系统支持导入导出终端配置文件，方便用户进行升级、调试、后期维护； |  |  |
| 3 | 视频采集 | 1 | 台 | 1、视频最高支持全高清1080P60输出 2、采用1/2.7” 索尼新一代Exmor CMOS传感器，240倍放大（20X光学变焦，12倍数字变倍），500万像素 3、HD-SDI数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选,且USB2.0+HDMI、SDI、网络四路视频可同时输出，支持POE功能扩展 4、内置VISCA, PELCO P/D，ONVIF等多种通讯协议，同时可根据用户需求进行扩展。 5、支持RS232/RS485/IP网络(ONVIF)/UDP(VISCA OVER IP)接口和红外遥控器控制摄像机云台转动和变倍等通讯控制 6、支持RS232和网络接口远程升级维护，可通过升级包远程对摄像机固件升级 7、支持3.5音频输入，采用AAC-LC (48/44.1/32/24K), G.711/PCM编码，立体声音质，带宽占用更小 8、内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持音频输入输出 9、采用步进电机驱动，高传动比设计，精度可达0.01° 10、可适用于低照度环境下，画质清晰，彩色高清呈现 11、云台支持水平356°，垂直120°连续旋转和控制 12、支持2D和3D数字降噪，画质更清晰，图像更细腻 13、安装方式多样，支持壁挂，吸顶，桌面，三脚架等，壁挂，吸顶支架配件选配 14、采用OLED显示屏和机身独创触摸按键设计，能通过机身面板上的触摸按键可调节和设置摄像机通信和视频格式参数信息，简易维护； |  |  |
| 4 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、维护 |  |  |
| 六、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED影视面光灯 | 14 | 台 | 产品特点： 体积轻小噪音低，安装灵活美观，光斑柔和分布均匀，摄像无抖动现象。 技术参数： 显色指数: Ra≥90 发光角度： 35°、75°可选 频闪： 1-10次/每秒 色温： 3200K/5600K可选 控制通道： 6CH 控制模式： 国标DMX512、主从机同步、自走； 光源： 200W集成发光模块正白、暖白可选，寿命50000小时 额定功率: 240W 工作电压： AC100V-240V/50-60HZ |  |  |
| 2 | LED染色灯 | 40 | 台 | 产品特点： 灯体外形设计采用压铸结构，平板风扇散热驱动，具有良好的散热性能；低功率消耗,超强亮度,丰富亮丽色彩； 技术参数： 控制调节： 4位超亮度显示屏控制； 控制通道： 8路DMX通道； 灯珠数量： 54颗3W (红12，绿14，蓝14，白14)； 控制模式： 内置自走、主从、DMX512； 寿命： 50000小时 额定功率: 180W 工作电压： AC90-240V，50-60Hz 接线方式： 电源互连采用两孔手牵手公母对接；信号互连采用三孔公母对接； |  |  |
| 3 | LED三基色会议灯 | 12 | 台 | 产品特点： 采用了铝金属板材相结合工艺，轻薄设计，简约时尚。模块化结构设计，操作简便，易于日常维护。采用高透光扩散板，光线柔和、均匀。无红外和紫外线、无眩光，比传统三基色荧光灯更节能。双层平衡导热技术，自然对流散热设计，热传导快，达到零噪音散热效果，对摄像机和摄影机色彩优化，充分的满足了电视台和演播室等用灯要求。 技术参数： 显色指数： Ra≥90 调光： 0-100%线性调光平滑无闪烁 色温： 3200K/5600K (±200K) 可选 灯珠数量： 432颗贴片灯珠 显示： 4种LED数码显示地址码 寿命： 50000小时 额定功率: 200W 工作电压： AC100V-240V/50-60HZ |  |  |
| 4 | 260摇头光束灯 | 12 | 台 | 产品概述： 1、旋转24棱镜+蜂窝棱镜，双向旋转，旋转速度可调，以丰富项目效果； 2、液晶65万色触摸TFT界面,操作方便,界面美观,界面可180度反转显示. 3、带安全保护设计，当机体过热或系统出现故障时自动切断电源； 技术参数： 显示：LCD液晶屏显示 电压：AC100V-240V 50Hz-60Hz 功率：350W 光源：250W 灯泡 镇流器：电子镇流器（飞利浦点灯器） 色温：8500K 通道：16CH 水平/垂直：X轴水平旋转540℃，Y轴垂直旋转270℃ 调光：0-100％线性调节 频闪：（0.5-9次/秒），完成线性调光和可变频闪速度 色盘：14色+空白（产生尖锐的光束效果） 颜色盘：13个固定的颜色 +空白（快速更改波束形状） 棱镜：旋转24棱镜+蜂窝棱镜，双向旋转，旋转速度可调，以丰富项目效果 对焦：3套光学镜片组合，效果远远好于通常的光束灯，可以铸造高清晰度图案 光束角度：平行光束角度：0-3.8 DMX信号：国际标准DMX512 防护等级：IP20 |  |  |
| 5 | 1024灯控台 | 1 | 台 | 产品概述： 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出； 2、最大控制96台电脑灯或96路调光； 3、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库； 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面，面板中英文可选； 5、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景； 7、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个；可同时输出和运行10个重演场景； 8、可储存60个素材，支独享素材；可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景，每个多步场景最多可储存600个单步； 9、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容； 10、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能； 11、支持关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 12、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 13、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷；同时支持立即黑场功能； 14、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） |  |  |
| 6 | 智能电源直通箱 | 1 | 台 | 产品概述： 1.供电：三相五线制AC380V±10％； 频率50Hz±5％； 2. 额定功率：12路×4KW； 可适用于任何负载； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关； 4. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用； |  |  |
| 7 | 信号处理放大器 | 3 | 台 | 产品概述： 1、1路DMX-512数码输入，1路DMX-512直接输出； 2、输入/输出光电隔离； 3、4路/8路独立放大驱动输出； 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5、增强数据总线接入设备数量的能力； 6、保护控制台DMX-512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； |  |  |
| 8 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、维护 |  |  |
| 七、LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 47.616 | ㎡ | 像素结构：1R1G1B 像素间距：2mm 像素密度：250000点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：1515 模组尺寸：320mm × 160mm × 28.6 mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：160 × 80 模组重量：0.42 kg/块 信号接口：HUB75E 防护等级：IP30 套件材质：塑壳 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 最佳视距：2.5m~6.7m 电源接口：VH4PIN 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤420W/㎡ 平均功耗：≤140W/㎡ 供电要求：AC：200-240V~ 模组供电电压：DC：4.5-5V 模组峰值功耗：22W 模组最大电流：4.5A 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm 包装方式：1包40 |  |  |
| 2 | 接收卡 | 60 | 张 | 16路HUB75接口 • 通用性: 针对PWM类驱动IC，单卡最大带载512*512@60Hz • 显示效果：亮度校正，快速亮暗线调节，3D功能 |  |  |
| 3 | 电源 | 155 | 台 | 电源参数 输出电流 40A 输出电压 4.5Vdc 运行环境 工作温度 -40 ℃ ~ 70 ℃ 工作湿度 20% RH~90% RH（无冷凝水 |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 1 | 台 | 20网口LED二合一拼控卡 机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 1U标准机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持3路视频信号同时输入，其中：1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个HDMI 1.4接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60Hz。 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。 图像带载输出支持RGB、YUV444无损画质。 支持20路网口带载输出，带载高达1300万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大带载65W。 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持任意切换，拼接。 支持信源开窗和漫游功能。 支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和文字。 支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义EDID设置。 支持热备份。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 支持屏幕底图配置设置和更换。 支持屏保和开机logo配置。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。 支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。 支持输出画面的亮度、对比度等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与LED屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。 支持通过控制网口，通过网络SDK、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 支持HDMI2.0及DVI 环通输出 HDMI环通输出最大支持4096*2160@60Hz DVI环通输出最大支持1920*1200@60Hz |  |  |
| 5 | 播控软件 | 1 | 套 | 电视墙管理 支持管理LCD、LED电视墙 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能） 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定 支持监控画面及本地源画面上墙操作 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中 支持场景保存，支持场景调用及场景切换 支持一键清空所有窗口信息 中控管理 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持一键调用情景模式 播控管理 支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查 支持编辑内容名称及描述信息。 支持内容窗口的增、删、移动等操作； 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作 支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图 CS客户端数量：4 移动客户端数量：4 编码设备接入数：300 监控点数量：300 报警输入：64 报警输出：64 墙个数：32 解码设备接入数：8 发送卡数量：128 单LCD墙最大规格：16*20 单LED墙最大规格：16*20 可配置视图个数：128 视图组：10 每个视图组下最大视图数量：10 运维模块：支持 报警模块：支持 |  |  |
| 6 | 钢结构 | 49.082 | ㎡ | 尺寸：长9.7m*高5.06m，4*2镀锌管，单边5公分边框 |  |  |
| 7 | 多功能配电柜 | 1 | 台 | （1） 控制方式：手动+时控+选控三位一体 （2） 手动状态：一键启停，分步上电、断电 （3） 时控状态：设置 4 组控制时间段 （4） 选控控制：多功能卡、PLC、干接点 （5） 空调控制：单独温度设定控 （6） 级联控制：自动级联控制 保护内容： 1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 |  |  |
| 8 | 国产化电脑 | 1 | 台 | CPU：HG 3250(8核/2.8GHz) x1; 内存：8GB 3200MHz ×1; SSD硬盘：512G M.2 SSD ×1; HDD硬盘：1T HDD 5400转 ×1; 显卡：2G独显 R7 430 半高 ×1; 显示器：24英寸 (IPS) ×4; 操作系统：麒麟2203 激活 ×1; 电源：200W ×1; |  |  |
| 9 | 监视屏 | 2 | 台 | 屏幕尺寸75寸 |  |  |
| 10 | 监视屏挂架 | 2 | 台 | 按需求定制 |  |  |
| 11 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、维护 |  |  |
| 八、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一风管机空调 | 14 | 台 | 电源：220V -/50Hz 额定制冷量：14000W(4000-14500) 额定制热量：16000W(4100~16500) 最大输入功率：8600W 室内机噪音：46dB(A) 室内机循环风量：2200m³/h 室内机最大静压：50Pa 室内机送/回风口尺寸：1210*176/1300*245 室外机噪音：62dB(A) 最大落差：10m 控制方式：遥控、线控可选配 |  |  |
| 2 | 灯钩 | 92 | 个 | 1.规格：28mm；承重：50kg；卡管;40-58mm。 |  |  |
| 3 | 保险绳 | 92 | 根 | 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：80kg。 |  |  |
| 4 | 控制线 | 1500 | 米 | 产品检测标准：GB/T 18216 ·导体结构：2*38*0.10mm ·产品参考尺寸：6.2mm ·线缆工作温度：高温45℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·产品资质认证：ISO9001质量体系认证 |  |  |
| 5 | 电源线 | 2800 | 米 | ·产品规格：RVV 3*2.5mm²护套 ·产品检测标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 ·导体结构：77支Φ0.20mm±0.014无氧铜丝 ·内绝缘厚度：≥0.8mm ·外护套厚度：≥1.1mm ·外护套参考直径：10.2 ·线缆工作温度：高温70℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.009MΩ/km ·20℃时导体直流电阻最大值：7.98Ω/km ·绝缘延伸率：150% ·护套延伸率：150% ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V |  |  |
| 6 | 金属灯杆 | 7 | 道 | 外径50镀锌圆管 |  |  |
| 7 | 42U机柜 | 3 | 台 | 机柜尺寸600mm*800mm*2000mm,42U；钢板厚度≥2.0mm，抗拉强度≥300MPa，表面硬度≥HB 120，承重梁厚度2.0，横梁1.5，其余1.0，前门大跳锁，U条有U数标识，前玻璃后网孔门，标配1个6口PDU电源，2件固定层板，颜色黑色。 |  |  |
| 8 | POE交换机 | 1 | 台 | 1、配置10/100/1000M以太网电口≥24个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个 2、交换容量≥420Gbps，包转发率≥120Mpps 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 4、设备采用降噪设计，整机最大噪声≤37dB 5、产品端口浪涌抗扰度≥10KV 6、支持高效节能以太网特性，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 7、兼容主流第三方云管平台（如华为、深信服等）支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现 8、兼容主流第三方云管平台（如华为、深信服等），告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 9、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |  |  |
| 9 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥120Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个 3、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 4、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 5、支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 6、兼容主流第三方云管平台（如华为、深信服等），告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 7、支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 8、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 |  |  |
| 10 | 千兆光模块 | 4 | 个 | 标准的千兆SFP接口，适用于SFP单模接口，1310nm，传输距离10公里 |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | 4500 | 米 | 1.标准：Q/YY8-2022, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：69% 4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5.导体规格：4×2×0.53±0.02 6.绝缘：HDPE ,绝缘外径1.0±0.05mm 7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.4mm 8.护套常规颜色：灰色、蓝色、橙色 9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10.传播时延差≤45nF/100m 11.最小内弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径，使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 12.包装方式305米/内箱，3内箱/箱 13.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃。 |  |  |
| 12 | 音箱连接线 | 1300 | 米 | ·产品规格：EVJV2*4mm2 ·产品检测标准：GB/T 18216 ·导体结构：2*310*0.12mm ·产品参考尺寸：14.5 ·线缆工作温度：高温45℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·100M电阻最大75Ω ·100M音频衰减20HZ ·绝缘材质：高弹低阻燃85℃ ·适用额定电压：300/300V ·产品资质认证：ISO9001质量体系认证 |  |  |
| 13 | 音箱连接线 | 1300 | 米 | ·产品规格：EVJV2*2.5mm2 ·产品检测标准：GB/T 18216 ·线缆工作温度：高温45℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·100M电阻最大75Ω ·100M音频衰减20HZ ·绝缘材质：高弹低阻燃85℃ ·适用额定电压：300/300V |  |  |
| 14 | HDMI延长器 | 2 | 对 | RJ45转HDMI高清信号 |  |  |
| 15 | 高清线 | 1 | 米 | HDMI高清线 20米 |  |  |
| 16 | HDMI分配器 | 1 | 台 | 一进八出HDMI分配器 |  |  |
| 17 | 3.5音频插头转6.5音视频线 | 2 | 条 | 3.5音频插头转6.5音视频线 |  |  |
| 18 | 卡侬公母音频线 | 20 | 条 | 音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）(10米) |  |  |
| 19 | 卡侬公母音频线 | 40 | 条 | 音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）(3米) |  |  |
| 20 | 音箱欧式插头 | 60 | 个 | 欧式头 |  |  |
| 21 | 手动葫芦 | 2 | 套 | 葫芦吊架2吨 |  |  |
| 22 | 静电地板 | 25 | ㎡ | 600mm*600mm防静电地板 |  |  |
| 23 | KBG线管 | 800 | 米 | 直径;≥20mm 壁厚≥1.0mm |  |  |
| 24 | 防火桥架 | 200 | 米 | 金属防火槽式200*100 |  |  |
| 25 | 辅材 | 1 | 批 | 电源线、PVC管、螺丝、接头、接插件等 |  |  |
| 26 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、维护 |  |  |