龙南中专迁建办学设施设备采购项目（品目三：弱电化智能设备)主要技术参数及报价清单

- 项目名称：

龙南中专迁建办学设施设备采购项目（品目三：弱电智能化设备）

- 采购内容：

| 龙南中专迁建办学设施设备采购项目（品目三：弱电智能化设备）报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万POE枪型摄像机 | 462 | 台 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 |  |  |
| 2 | 壁装支架 | 462 | 个 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 可选倾角：﹣80°–+60°； 旋转角度：0°–360°； 适配机型：请参考选型； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 |  |  |
| 3 | 400万围墙警戒POE摄像机 | 37 | 台 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：40°；垂直：23°；对角：45.6°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 防护等级：IP67； |  |  |
| 4 | 围墙摄像机L型壁装支架 | 37 | 个 | 金属烤漆，白色，L0.6米 |  |  |
| 5 | 400万高清枪球一体机 | 19 | 台 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：200万； 最大分辨率：全景：2560×1440；细节：1920×1080； 最低照度：全景： 彩色：0.005ux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：全景：4mm；细节：5mm～115mm； 镜头光圈：全景F1.6细节F1.6-F3.5； 视场角：全景：水平：76° 垂直：41.5° 对角：88°细节：水平：57.7°~4° 垂直：32.7°~2.3°对角线：65.2°~4.5°； 光学变倍：细节：23倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）； 光警戒：支持白光；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 报警输出：1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准； 球机尺寸：最大外形尺寸≤200mm×180mm×220mm； 接口类型：RJ45接口 |  |  |
| 6 | 枪球支架 | 19 | 个 | 外观颜色：白色； 承重：7.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：SD6A、SD6C、SD60、SD63、SD65； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 |  |  |
| 7 | 电梯摄像机 | 2 | 台 | 支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置一个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |  |  |
| 8 | 电源适配器 | 2 | 台 | DC-12V |  |  |
| 9 | 无线网桥 | 2 | 台 | • 设备业务端口（设备本体无DC电源端口）：1×WAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45； • 外置PoE电源模块端口参数：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V； • 支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； • 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； • 推荐视频路数：1-2路200W像素4M码流IPC/1-2路400W像素4M码流IPC； • 无线空口速率：300Mbps； • 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； • 工作温度：-20℃～+55℃； |  |  |
| 7 | 监控立杆 | 27 | 套 | 金属烤漆，白色，3.5米，含地笼基础 |  |  |
| 8 | 室外防水箱 | 17 | 套 | 根据实际定制 |  |  |
| 9 | 辅材 | 1 | 项 | 五金配件等。 |  |  |
| 10 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 二、车辆道闸系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸抓拍机 | 4 | 台 | 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V（±20%）； 电源：标配； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm |  |  |
| 2 | 栅栏道闸 | 4 | 台 | 杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：5.5s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m（空旷无干扰）； 供电方式：AC220V±10%； 工作温度：-35℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 |  |  |
| 3 | 4米栅栏杆件 | 4 | 根 | 栅栏杆杆件，杆长4米，右向，杆子采用铝材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条 |  |  |
| 4 | 防砸雷达 | 4 | 个 | 发射频率：77GHz～81GHz； 检测区域：1m～6m（可调）； 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7m～1.5m（可调），右侧0.7m～1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1m～1.5m（可调），右侧0.1m～1.5m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 工作电压：DC10–16V |  |  |
| 5 | 雷达电源 | 4 | 个 | 工作温度：–40℃～+55℃ |  |  |
| 6 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
|  | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7寸门禁 | 16 | 台 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸显示屏； 屏幕类型：非触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000； 人脸容量：20000； 卡片容量：50000； 存储记录数量：300000； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装； 读卡类型：IC卡;CPU卡（需另购PSAM卡）;身份证(序列号);CPU卡序列号 |  |  |
| 2 | 门禁电源 | 16 | 台 | 电源输出：DC 12V 5A 外壳材料：金属 供电方式：AC 220～260V 工作温度：0℃～+40℃ 储存温度：-30℃～+85℃ |  |  |
| 3 | 出门按钮 | 16 | 个 | 外壳材料：ABS 电气性能：最大电流：3A 36VDC 耐用测试：五十万次老化测试合格 接点输出：NO/COM接点 工作温度：-20°C～+55°C 工作湿度：0%～95%RH（无凝结） |  |  |
| 4 | 磁力锁 | 16 | 个 | 外壳材料：铝合金； 供电方式：490mA@12V/245mA@24V； 安装方式：明装； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作湿度：0%～90%RH（无凝结）； 功耗：≤6W； |  |  |
| 5 | 单门磁力锁支架 | 16 | 个 | 外壳材料：铝合金； 安装方式：明装； 工作温度：-20℃～+60℃； |  |  |
| 6 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 7 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 四、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播主音箱 | 87 | 台 | 产品概述： 1、专业的一体化壁挂式IP网络广播音箱，采用高低音扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强；木质箱体，精致美观； 2、内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和5.5寸音箱单元，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号； 3、内置2*30W双声道立体声功率放大器，可外接一路副音箱，音质达到CD级； 4、具有1路线性输入，设有音量调节旋钮； 5、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；具有三级信号优先功能，高级别可打断低级别的广播; 6、标准RJ45网络接口，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7、（可选配）2.4G无线话筒，通过头戴式耳麦进行广播; |  |  |
| 2 | 副音箱 | 87 | 台 | 产品特点： 室内木质壁挂音箱，全木质结构，5.5寸喇叭单元+3寸高音喇叭，采用二分频设计，适用于学校、办公楼等处。 产品参数 设备名称： 壁挂音箱 说 明： 5.5寸喇叭单元，带高音，木质箱体，定阻音箱 频率响应： 80Hz～18KHz 阻 抗： 8Ω 额定功率/峰值功率： 15W-20W 灵 敏 度： 95dB |  |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 220 | 台 | 1、6.5寸喇叭单元，ABS塑料外壳，带高音 2、频率响应：110Hz～17KHz 3、输入电压：70/100V 4、额定/峰值功率：6～10W 5、灵 敏 度：90dB |  |  |
| 4 | IP功放 | 14 | 台 | 产品概述： 1、标准机柜式设计，具有2路线路输入，2路话筒输入，每个通道均可以独立调校音量； 2、带显示屏和USB接口，可外接U盘，支持MP3格式播放；同时支持蓝牙和收音功能； 3、支持5路分区输出，每个分区支持5档单独音量控制调节； 4、输出功率强劲,宽频带、低噪声、高保真效果； 5、具有全面的指示功能，具有信号指示，保护指示（过载、过流、超温、短路指示等），失真指示，启动指示，电源指示等功能； 6、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证； 7、机器异常工作保护警告功能。 8、定阻、定压两种功率输出方式：定压输出110V，70V；输出功率：360W；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB； 9、标准 RJ45网络接口，内置网络解码板，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由的使用。 |  |  |
| 5 | IP网络广播音柱 | 4 |  | 1、专业室外一体化壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬声器。 2、可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。 产品概述： 1、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛。 2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能。 3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。 4、内置功率放大器，输出功率：60W，音质达到CD级。 5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用。 6、能通过数字IP网络广播对讲控制软件对音量进行远程任意调节。 7、内置6寸x3喇叭+高音喇叭单元。 8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |  |  |
| 6 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 7 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 五、300米运动场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机架式IP网络广播触屏终端 | 1 | 台 | 1、标准机架式设计，4.3寸彩色触摸显示屏,触摸式按键,人机操作界面,可以通过显示屏设置终端参数，也可以通过服务器软件设置参数。 2、支持多种音频解码格式，实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能。 3、具有接收广播呼叫、广播功能。 4、显示屏具有时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。 5、支持多种任务模式：可接收服务器发送过来的广播，可以通过触摸屏点播服务器文件，也可以点播U盘/SD卡中音频文件、可轻松控制节目的播放、暂停，具有顺序、循环、单曲等多种播放模式。 6、具有1路本地话筒、1路本地线路输入接口、1路线路输出接口，自带2×20W功放，能外接定阻音箱。 7、终端具有远程优先功能，能实现自动强插功能，实现分级优先、紧急播音等。 8、终端内置智能电源管理功能。 9、具有短路接口，可以设置终端使用过程中输出一个短路控制信号。 10、具有网络优先功能，高级别可打断低级别的广播。 11、标准10/100M RJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址。 12、终端机能任意设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动。 |  |  |
| 2 | 调音台 | 1 | 台 | 产品概述： 8路调音台： 1、8路MIC话筒/线路输入，同时支持无线蓝牙输入； 2、带MP3大屏播放器；配高品质USB接口，支持USB音乐播放和USB录音功能； 3、单声道的输入放大模组采用了低噪的无衰减式前置放大器； 4、宁静、细腻的三段富有音乐感均衡器； 5、每路独立+48V幻像电源供电系统，可为电容话筒提供电源； 6、1组立体声母线，XLR平衡输出； 7、2个编组设有独立输出端，使连接更灵活； 8、内置16种DSP效果； 9、设1个辅助发送，方便扩展设备； 10、1个效果发送，1个返回； 11、直观清晰的监听系统； 12、两组精确的LED电平指示光柱； 13、60MM高精度长寿命衰减器推子； 14、世界通用的内置式低噪电源供应器； |  |  |
| 3 | 一拖二无线话筒（真分集） | 2 | 套 | 产品概述： 一拖二手持式无线话筒 1、采用UHF专用频段设计，并具有多重静噪控制电路，有效防止外界信号干扰； 2、采用动态音频压缩及自动电平控制电路，具有智能电池欠压预警显示功能； 3、采用微电脑CPU控制，PLL锁相环频率合成技术，红外线对频32/64/99频道自由选择，液晶数字显示； 4、具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接； |  |  |
| 4 | 一拖二无线话筒（真分集） | 1 | 套 | 产品概述： 一拖二头戴式无线话筒； 1、采用UHF专用频段设计，并具有多重静噪控制电路，有效防止外界信号干扰； 2、采用动态音频压缩及自动电平控制电路，具有智能电池欠压预警显示功能； 3、采用微电脑CPU控制，PLL锁相环频率合成技术，红外线对频32/64/99频道自由选择，液晶数字显示； 5、具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接； |  |  |
| 5 | 无线放大器 | 1 | 台 | 产品概述： 1、低噪放大电路设计； 2、八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动通讯接收机可共用一对天线； 3、BNC接头,保证连接可靠性； 4、定向宽频天线； 5、单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰； 6、高增益设计，能有效增加接收距离，使无线麦克风接收信号更加稳定； 7、宽频带，覆盖所有无线麦克风UHF频段，通用性更强； |  |  |
| 6 | 无线放大器天线 | 1 | 套 | 无线放大器天线与无线放大器配套使用 |  |  |
| 7 | 公共广播功放 | 2 | 台 | 产品概述： 1、标准机柜式设计，采用6.5直插口和XLR插口。 2、具有1路线路平衡输入,1路线路输出，信号级联下一台功放。 3、采用进口功率管，输出功率强劲,宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 4、具有全面的指示功能，具有信号指示，保护指示（过载、过流、超温、短路指示等），失真指示，启动指示，电源指示等功能。 5、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证。 6、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过载、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳,当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇，风扇的转速随温度的升高而自动提高。 7、定阻、定压两种功率输出方式：定压输出70V-100V；输出功率：1000W；定阻输出4～16Ω,不均匀度小于1.5dB。 8、可扩展实现主备功放自动切换功能。 |  |  |
| 8 | 室外音柱 | 10 | 台 | 产品概述： 1、6寸x4+号角高音,金属网罩+金属后罩 2、频率响应：100Hz-20KHz 3、输入电压：70/100V 4、额定功率：120W 5、灵 敏 度：98dB |  |  |
| 9 | 电源时序器 | 1 | 台 | 产品概述： 1、标准机柜式（1U)设计，氧化铝拉丝面板，做工精细，美观细腻耐用。 2、0.56英寸的3位数码管实时显示当前电压，面板Lock锁定功能，带1路USB接口。 3、超大容量设计，单路最大可以达16A，整机电流可达到60A，采用双面PCB外加铜条扩流，确保支持足够大电流输出，黄磷铜材质，标准万用插座。 4、使用高端品牌继电器，8路万用插座继电器受控，前面板2路直通电源插座，可抵抗100A浪涌输出。 5、具备开放的RS-232/485/干接点控制接口，方便接入中央控制器或PC端控制. |  |  |
| 10 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 11 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 六、合班教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 8 | 只 | 1、6.5寸喇叭单元，带高音 2、频率响应：90Hz～17KHz 3、输入电压：70/100V 4、额定/峰值功率：60～120W 5、灵 敏 度：94dB 6、净 重：4.95KG 7、产品尺寸： 280*240*405mm |  |  |
| 2 | 合并式数字功放 | 1 | 台 | 1、标准机柜式设计，具有2组100V定压输出，实现对音频信号进行放大，可直接外接喇叭进行扩音； 2、具有2组线路输入，2路话筒输入和1组线路输出，同时具有相应音量调节旋钮和高、低音调节旋钮，实现本地音量调节功能； 3、带显示屏和USB接口，可外接U盘/SD卡，支持MP3格式播放；同时支持蓝牙和收音功能； 4、输出功率强劲,宽频带、低噪声、高保真效果； 5、具有完善的短路保护功能（信号过载、负载过重、线路短路等），全面的信号指示功能（信号指示、保护指示、削峰指示、电源指示等）； 6、输出功率：1000W；不均匀度小于1.5dB； 7、可扩展实现主备功放自动切换功能。 |  |  |
| 3 | 一拖四无线话筒（真分集） | 1 | 套 | 产品概述： 一拖两只头戴+两只手持无线话筒； 1、采用全新设计的国际标准规格金属拉丝机箱，整体美观大方； 2、四通道精密电路分集接收线路设计，更好保障话筒信号的稳定接收； 3、各通道采用高清独立窗口显示，各项功能与数据一目了然； 4、（内置语音声控矩阵系统）支持多支全开放模式，大大提高防啸叫能力，不用加反馈器让人声更保真； 5、设有自动扫频功能主机雷达扫描周边环境无线电波自动选择一个没有干扰的频率使用 6、（可选配）桌面式话筒单元采用3寸TFT高清彩色显示屏，设有主席优先功能，同时主席单元可禁言所有代表单元6秒以后自动恢复，让会议更好掌控； |  |  |
| 14 | 投影机 | 1 | 台 | 1.采用纯激光光源（技术路线不限）； 2.DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≤0.47吋； 3.标准分辨率：1920*1080； 4.亮度：5800流明； 5.寿命：25000小时（标准模式）； 6.对比度：5000000:1 7.电动聚焦镜头； 8.支持电动镜头变焦，变焦比例≥1.6倍; 9.支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直方向≥100%，水平方向≥40% 10.色域≥REC.709标准； 11.整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，整机无滤网； 12.3D技术：多种3D模式，单机支持DLP link 3D和IR 3D模式，多机支持IR 3D模式； 13.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 14.照度均匀性≥90%； 15.正常模式下整机噪音≤36db； 16.支持垂直水平梯形校正及四点校正； 17.控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制； 18.接口丰富： 输入：HDMI*2; Audio in（mini jack,3.5mm）*1; 3D SYNC IN*1; 输出：VGA*1（与VGA in 2共用）; Audio out（mini jack,3.5mm）*1; 3D SYNC OUT*1; IR 3D OUT *1 控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1; 19.多种功能：，内置测试图片模板，单机3D显示，自动信号搜索，360°投影。 |  |  |
| 15 | 投影机支架 | 1 | 套 | 承重要求30KG以上，长度根据现场定制 |  |  |
| 16 | 投影幕 | 1 | 套 | 150寸电动16:9幕布 |  |  |
| 17 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 18 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 七、网络传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口poe交换机 | 20 | 台 | 1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥120Mpps 2、配置10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个 3、所有电口支持PoE和PoE+远程供电，整机POE供电功率为≥125W 4、尺寸小，支持放入400*300*100的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观 5、采用静音设计，噪声值＜20dB，采用金属外壳和金属网口设计 6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 9、设备需安装在入室多媒体信息箱内，为保证设备的散热及稳定性，要求设备定制化翅片式散热外壳或采用工业级交换机 |  |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 31 | 台 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥160Mpps 2、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 7、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 |  |  |
| 3 | 广播24口接入交换机 | 7 | 台 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥160Mpps 2、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5、支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 6、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 |  |  |
| 4 | 24口接入交换机 | 8 | 台 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥160Mpps 2、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5、支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 6、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 |  |  |
| 5 | 48口接入交换机 | 11 | 台 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥200Mpps 2、配置10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，配置1G/10G SFP+接口≥4个 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5、支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 6、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 |  |  |
| 6 | 24口汇聚交换机 | 9 | 台 | 1、配置100/1000Mbps SFP光口≥28个，复用千兆电口≥8个，配置10G/1G SFP+光接口≥4个 2、交换容量≥1.25Tbps，包转发率≥200Mpps 3、设备MAC地址≥32K 4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 5、支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 6、支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理 7、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 8、单台设备配置双电源 |  |  |
| 7 | 千兆光模块 | 178 | 个 | 标准的千兆SFP接口，适用于SFP单模接口，1310nm，传输距离10公里 |  |  |
| 8 | 万兆光模块 | 32 | 个 | 标准的万兆SFP+接口，适用于SFP+单模接口，1310nm，传输距离10公里 |  |  |
| 9 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 10 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 八、网络机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出口网关 | 1 | 台 | 1、实配千兆电口数量≥4个，实配2.5千兆电口数量≥4个，万兆光口数量≥2个 2、网络吞吐量≥9Gbps，开启应用识别、流量审计、流控、负载均衡、NAT、IPSEC等功能后应用吞吐≥6Gbps 3、最大并发连接≥50万，每秒最大新建连接≥8万，并发用户数≥1300人 4、支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤 5、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能 6、为了降低资产暴露的风险，支持对用户网内资产的自动扫描，识别端口与协议，并根据这些用户资产信息生成推荐的安全防护策略 7、为便于梳理资产间的关系并快速制定管控策略，基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理和可视化展示，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息 8、为便于策略优化与梳理，支持对配置的策略进行梳理、问题识别以及列表展示，策略问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化并提供优化建议等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、过期策略等 9、支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过100万；支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩 10、支持基于源目的地址、时间、源目的端口、攻击类型等参数溯源攻击行为，找到攻击源；支持基于源目的地址、时间、源目的端口、域名等参数溯源行为审计日志 11、单台设备配置≥1T机械硬盘，配置≥3年APP、URL牲库授权 |  |  |
| 2 | 出口防火墙 | 1 | 台 | 1、千兆电口数量≥8个，千兆光口数量≥2个，万兆光口数量≥4个，≥2个扩展槽 2、支持可插拔≥1T企业级硬盘，支持扩展热插拔冗余电源 3、三层网络吞吐≥3Gbps，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，IPS吞吐量≥600Mbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥11万 4、支持路由模式、透明模式、混合模式 5、支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网、模式选择、网络配置、连通性检查、授权导入等必要上线步骤 6、支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能；支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略 7、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息 8、IPS规则数量≥5500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板 9、支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御 9、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种 10、支持整体呈现内对内、内对外、外对内的攻击统计，图示化呈现攻击的方向和区域；可选级别、刷新频率、周期、攻击类型；TOP攻击源、被攻击主机、新增攻击源、新增攻击端口、攻击趋势图等 11、单台设备配置≥3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库权 |  |  |
| 3 | 核心交换机 | 2 | 台 | 1、采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计 2、交换容量≥160Tbps，转发性能≥36000Mpps 3、要求独立插槽≥8个，支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能 4、内存≥2GB，Flash≥4GB 5、支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔 6、为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率 7、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议 8、为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等 9、支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像 10、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 11、提供MPLS VPN功能：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS 12、支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由 13、N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级 14、支持自组网功能，自动对远端模块自发现、自组网、自配置，并快速完成整网设备的开通上线与配置、远程管理与运维 15、支持远端模块基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告 16、单台配置：配置电源模块≥2块，配置千兆电口≥24个，配置千兆光口≥24个，配置万兆光口≥16个 |  |  |
| 4 | 24口汇聚交换机 | 2 | 台 | 1、配置100/1000Mbps SFP光口≥28个，复用千兆电口≥8个，配置10G/1G SFP+光接口≥4个 2、交换容量≥1.25Tbps，包转发率≥200Mpps 3、设备MAC地址≥32K 4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 5、支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 6、支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理 7、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 8、单台设备配置双电源 |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥160Mpps 2、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 7、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 |  |  |
| 6 | 管理平台服务器 | 1 | 台 | 一、硬件参数 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条或4根16G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：配置2块4T及以上&nbsp;3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 8、认证：CCC、节能 |  |  |
| 7 | 智慧校园管理平台 | 1 | 套 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库11大业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能； （6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、教育安保工作台 （1）面向安保人员提供统一的工作界面，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）安保业务：提供全局找人、找车、访客预约、融合检索、车辆违章管控、校门口出入管控等综合办理业务； （3）业务微件：支持人员考勤统计、门禁授权/进出统计、车辆违章统计、在离宿统计、访客信息登记、出入校管理等业务微件配置； （4）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 10、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； |  |  |
| 8 | 门禁授权 | 50 | 套 | 门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。 一、功能参数： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； 二、性能参数： 单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000 集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000 |  |  |
| 9 | 监控授权 | 700 | 套 | 视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； |  |  |
| 10 | 道闸接入授权 | 4 | 套 | 车道管理个数授权。 一、功能参数： 1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计； 2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计； 3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费； 5、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换； 二、性能参数 出入口车道接入数： 单台支持100进，100出 集群支持500进500出 |  |  |
| 12 | 存储服务器 | 2 | 台 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配16GB，可扩展至128GB； 视频直存（私有协议）：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：24个；SATA；CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；（硬盘型号参考配套产品） |  |  |
| 13 | 16TB企业级硬盘 | 38 | 块 | 单盘容量：16TB； 缓存：512MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA |  |  |
| 14 | IP网络广播主机 | 1 | 台 | 产品用途： 1、IP网络数字广播控制软件运行的平台，是IP网络广播系统的控制中心。 2、可安装在广 播主控室或各个分部、分校区的分控中心，对整个广播系统进行实时有效管理。 产品概述： 1、简易操作触摸屏显示。 2、强大自动/手动即时操作功能。 3、软件操作平台: windows平台。 4、支持多种音乐播放格式。 5、超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能。 6、消防报警自动强切广播，区域自动识别。 7、可设置多个分控站，实现远程控制及远程寻呼。 IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的数字IP网络广播对讲控制软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有IP网络广播终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各IP网络广播终端的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用千兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。 产品参数： 屏幕：17.3寸，分辨率：1600*900 电容式触摸屏、可抽拉隐藏式键盘。 CPU：Intel i5 2.6GHz 内存：8G 硬盘：128G 声卡：集成1个3.5音频输入接口,1*3.5音频输出接口 显卡：集成 电源:350W-ATX 其他:2路网口,6*USB,1*VGA,1*HDMI,1*LPT,2*485,4*232,1*DC-IN，1路短路接口 线路输入:3个6.35话筒输入接口,4路莲花输入接口 线路输出：2路莲花输出接口 备注：因产品不断升级，配置会不断调整。 |  |  |
| 15 | 数字IP网络广播对讲控制软件V3.0 | 1 | 套 | 1、数字IP网络广播对讲控制软件，是系统的核心部件，支持Windows系统、国产系统，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了终端管理、用户管理，定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、定时任务等软件模块。 2、可运行在电脑以及IP网络广播主机上，支持C/S 、B/S 架构,可对整个系统的终端设备进行各种操作和查看等功能，方便维护、升级。 产品功能： 1、标准TCP/IP网络协议，系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用；即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过internet网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 2、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态； 3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置； 4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性； 5、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能； 6、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意一个或多个终端； 7、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音； 8、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新； 9、软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考试的顺利进行，同时操作简单、快捷； 10、软件具有多层实时的IP网络广播保障功能，可大大提升广播系统使用过程中的稳定性，在遇到各种网络或设备故障时，都能保证系统的正常运行，声音的正常播放； 11、具有三级优先功能，优先级别支持自定义，可在消防报警、定时任务、即时广播中设置任一广播类型优先；能够满足不同领域广播项目需求； 12、软件具有终端定时复位和终端网络防故障处理功能；能根据不同的网络环境进行动态自检维护，确保声音的正常播放； 13、软件支持加密狗和序列号两种授权模式，可安装在本地服务器或云端服务器，满足不同领域项目需求，实现本地局域网或跨公网跨路由跨网段广播功能； 14、软件具有终端在线升级和终端在线批量修改参数功能，可对在线终端进行一键升级和一键批量修改设备参数，让维护更快速便捷； 15、具有外部音源自动触发、手动、定时编码采播功能，可选择音频信号或短路信号自动触发、手动或定时编码采播外部音源信号进行广播，同时可设置任意接收终端，实现无人值守实时广播功能； 16、软件支持文本广播功能，可通过软件选择文本或输入文字方式进行，能自动识别文字内容，实现实时文本广播或者定时文本广播功能，男声女声可选； 17、支持一键报警功能，可支持一键拨打管理人员电话或直接拨打全国紧急求助电话，如110报警等； 18、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合； |  |  |
| 16 | 室内IP网络广播音箱 | 1 | 台 | 产品概述： 1、专业的一体化壁挂式IP网络广播音箱，采用高低音扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强；木质箱体，精致美观； 2、内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和5.5寸音箱单元，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号； 3、内置2*30W双声道立体声功率放大器，可外接一路副音箱，音质达到CD级； 4、具有1路线性输入，设有音量调节旋钮； 5、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；具有三级信号优先功能，高级别可打断低级别的广播; 6、标准RJ45网络接口，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7、（可选配）2.4G无线话筒，通过头戴式耳麦进行广播; |  |  |
| 17 | DVD播放机 | 1 | 台 | 产品概述： 1.采用2U机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板。 2.高亮度动态VFD屏显示，清晰醒目； 3.微电脑控制，轻触式按键操作 3.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能 4.播放 DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4 等碟片 可播放WAV文件 5.可接入U盘，支持WAV Mp3等文件格式 6.带视频输出带遥控器 |  |  |
| 18 | 前置放大器 | 1 | 台 | 产品概述： 1、标准机柜式设计，氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2、具有12路线路信号通道，包括有5路话筒（MIC）输入，2路紧急（EMC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路线路输出。 3、话筒和线路输入通道可独立调校音量，设有总音量控制。 4、设有高音、低音独立调节功能。 5、第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。 6、MIC 话筒输入和紧急输入通道与线路输入可交叉混合输出。 |  |  |
| 19 | 广播话筒 | 2 | 台 | 1、鹅颈话筒带红色发言指示光环；可快速装拆话筒设计 2、膜片类型：电容式 3、指向特性：单指向性 4、频率响应：40Hz-16KHz 5、输出阻抗：600Ω±30% 6、灵 敏 度：-63dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1KHz） 7、信噪比s/n：68dB 8、拾音距离：20-50mm |  |  |
| 20 | IP网络编码终端 | 1 | 台 | 产品概述： 1、编码终端支持2路话筒输入，3路线路输入，5路信号支持混音输入； 2、支持独立调节音量,每路线路设独立调节旋钮； 3、支持本地线路/话筒输入或短路信号检测，当检测有持续信号时，自动触发软件预设的自动采播功能，当无信号时，默认5秒后停止此次采播，默认停止时间可根据配置范围5-255秒进行配置； 4、具有1路串口，1路短路接口,支持外控8路电源时序器； 6、支持定时触发采集终端的采播和支持服务器手动停止采集终端的采集功能。 |  |  |
| 21 | IP网络系统定时控制器 | 1 | 台 | 产品概述： 1、标准机柜式设计，氧化铝拉丝面板，做工精细，美观细腻耐用。 2、具有一路电源控制接口，可外接电脑等设备；配合网口远程控制，能对广播工控主机、控制电脑实现定时开关。 3、具有一路10/100M RJ45网络接口，可与电脑相连或直接接入网络中，能接受数字IP网络广播对讲控制软件的控制。 4、具有一个RS232串口控制口，可与电脑相连，实现无线遥控等功能，也可控制其他受控设备，如电源时序器等设备，能够编程外控多台电源时序器实现对所有广播终端设备进行集中供电，定时开关。 5、具有一路无线遥控接收信号，可配置无线遥控器，遥控器具有12个按键，可对每个按键进行自定义，实现对服务器广播节目进行无线遥控，无线遥控距离可达1000米（无障碍）。可实现任意时间、任意数量终端、任意音量、任意任务的播放、停止等功能；用于远程控制节目无线遥控播放。 6、通过PC软控接口，可控制广播服务器的定时开关机功能。 7、具有1路短路输出接口,可通过短路控制外接的其它设备。 |  |  |
| 22 | 电源时序器 | 1 | 台 | 产品概述： 1、标准机柜式（1U)设计，氧化铝拉丝面板，做工精细，美观细腻耐用。 2、0.56英寸的3位数码管实时显示当前电压，面板Lock锁定功能，带1路USB接口。 3、超大容量设计，单路最大可以达16A，整机电流可达到60A，采用双面PCB外加铜条扩流，确保支持足够大电流输出，黄磷铜材质，标准万用插座。 4、使用高端品牌继电器，8路万用插座继电器受控，前面板2路直通电源插座，可抵抗100A浪涌输出。 5、具备开放的RS-232/485/干接点控制接口，方便接入中央控制器或PC端控制. |  |  |
| 23 | IP网络广播话筒 | 4 | 台 | 产品概述： 1、桌面式设计，带7寸彩色显示电容触屏，人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电； 2、可与各终端，寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对各点、各区域及所有区域进行广播和文件播放功能； 3、支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，可自定义功能键数量可根据用户情况，提供了数量为4、8、12、32的四种快捷键显示界面，方便直观； 4、具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能； 5、内置输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地U盘或SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播； 6、具有USB接口、SD卡接口，支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件。 7、具有1路短路控制输入输出接口，可实现触发联动功能； 8、具有1路线路输入和1路线输出接口、1路话筒输入接口，支持外接音源进行广播播放，支持外接耳机或有音源音箱进行本地外放扩声； 9、具有1个10/100M RJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能。 10、内置3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能； 11、具有免提通话功能； 12、能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能； |  |  |
| 24 | IP网络邻层报警矩阵 | 1 | 台 | 产品概述： 1、标准机柜式设计，氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2、通过消防报警接口可接收报警系统传过来的控制信号，同时自带网络编码控制功能，自动发送信号到服务器，执行播放任务，一台设备便可完成触发消防报警功能。 3、报警模式可选择邻层报警和自定义报警，自定义报警可自由组合报警方式，任意触发报警，任意报警音频文件等多种报警模式。 4、报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵。 5、32路消防报警采集接口，可任意扩展路数,各路具有LED报警指示。 6、具有两种报警采集触发方式，高电平、短路信号方式以供用户选择。 7、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，直接接入网络中，能接受IP广播控制软件的控制。 8、有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由。 9、待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准。 |  |  |
| 25 | UPS主机 | 1 | 台 | 1.UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为60kVA。 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.电电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活； 6：为保证UPS的质量和稳定性,UPS品牌应为国产一线上市公司品牌 |  |  |
| 26 | 蓄电池 | 32 | 节 | 12V/150ah，不含玻璃水泥等杂质。 |  |  |
| 27 | 电池柜 | 1 | 套 | 满足32节12V150AH蓄电池安装 |  |  |
| 28 | 电池组直流开关 | 2 | 套 | 直流空开3P/160A，含箱体 |  |  |
| 29 | 电池内部连接线 | 64 | 根 | 电池连接 |  |  |
| 30 | 电池承重架 | 2 | 个 | 根据电池箱大小定制 |  |  |
| 31 | 电池开关箱到UPS主机连接线 | 1 | 套 | 高品质铜芯线，含铜鼻子，BVR35，（15米以内） |  |  |
| 32 | 电缆 | 30 | 米 | 规格：YJV4*25+1*16 绝缘材料:交联聚乙烯 (XLPE) 护套材料:聚氯乙烯 (PVC) 导体材料​：（铜) |  |  |
| 33 | 主配电箱 | 1 | 套 | 含漏电空开\排插\开关\接线端子等 |  |  |
| 34 | 分线电箱 | 13 | 套 | 含漏电空开\排插\接线端子等 |  |  |
| 35 | 静电地板 | 39 | ㎡ | 600mm*600mm防静电地板 |  |  |
| 36 | 空调 | 2 | 台 | 5P空调，按现场使用空间选型。 |  |  |
| 37 | 机房接地 | 1 | 项 | 按现场需求定制 |  |  |
| 38 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 39 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 九、监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9路解码器 | 1 | 台 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：整机解码H.265支持3路32MP@25fps；9路12MP@25fps；14路8MP@25fps；18路6MP@25fps；24路5MP@25fps；29路4MP@25fps；37路3MP@25fps；57路1080p@25fps；192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力）； 视频输入：4路HDMI输入口； 视频输出路数：9路HDMI |  |  |
| 2 | 55寸拼接屏 | 9 | 块 | 背光类型 LED 分辨率 1920×1080 亮度 400cd/m2 静态对比度 4000:1 一体式尺寸(含边框)(mm) 1213.5×684.3×77.5 一体式重量 25.0kg 双边拼缝 3.5mm 产品形态 一体机 控制方式 按键控制，RS232串口控制，红外遥控 电压 AC90~264V(±5%),50/60Hz 典型功耗 150W 待机功耗 ≤1W 工作温度 0℃~50℃ 湿度 20%~90% 输入 HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体） 输出 RS232(RJ45)*2 附件 合格证，保修卡，电源线 |  |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 9 | 套 | 前维护壁装支架 |  |  |
| 4 | 国产电脑 | 2 | 台 | 高性能国产化台式计算机(飞腾D3000/16GB DDR4/512GB SSD/1T HDD/2G独显/DVD刻录/键鼠套装/200W电源/8L机箱/试用版操作系统) |  |  |
| 5 | 显示器 | 2 | 台 | 1、1920×1080全高清分辨率，250cd/m²亮度 2、178°宽视角IPS面板，适合7×16小时连续工作 3、1300:1对比度，明暗细节显示出众 4、100Hz高刷，有效降低拖拽和延迟现象 5、99% sRGB色域，显示效果出众 6、8ms响应时间，有效减少画面中的拖影 7、低蓝光护眼模式，久看不累眼 8、圆形底座设计，简约美观 9、HDMI+VGA双接口设计 10、支持100mm×100mm壁挂安装 11、人性化设计菜单，操控更方便 12、低功耗，节能高效 |  |  |
| 6 | 高清线 | 10 | 条 | HDMI15米，4K |  |  |
| 7 | 控制台 | 1 | 套 | 三联主控台，美观大方，符合人体力学 |  |  |
| 8 | 静电地板 | 45 | ㎡ | 600mm*600mm防静电地板 |  |  |
| 9 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 10 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 十、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类旋转式免打模块 | 492 | 个 | 1、主体材料采用PC全新料。 2、插头插座可重复插拔次数≥1000次，IDC卡接次数≥250次； 3、插拨力：≤20N 4、簧片磷青铜镀金,保证性能及使用寿命； 5、触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 6、匹配线规：22－26AWG； 7、免工具，180°旋转免打，提供568A/B标准打线方法。 8、耐压强度DC:1000V（AC:750V）1 Min 无击穿和飞狐现象。 9、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA-568.2-D和ISO/IEC11801规定的技术规范。 10、工作温度：-20-60℃ |  |  |
| 2 | 单口面板 | 492 | 个 | ·面板类型：国际标准86mm×86mm 86型 ·主体材质：采用优质PC料 ·产品颜色：象牙白 ·接口标识：电话 / 电脑 ·性能：塑料阻燃等级V-0 ·插口防护：弹簧防尘滑门（有效保护模块防止灰尘等污物进入） ·面板规格：单口 ·兼容模块：电话模块 / 网络模块 |  |  |
| 3 | 8芯光缆终端盒 | 20 | 个 | ·板材材质：冷轧钢板+喷塑 ·板材厚度：0.8mm ·端口数量：8口 ·安装类型：桌面式 ·箱体颜色： 黑色 ·绝缘电阻：≥2×104MΩ/500V(直流电) ·电压试验：DC3kv/lmin,无击穿 ·工作温度：-20~+60℃ |  |  |
| 4 | 12芯0DF配线架 | 51 | 个 | ·板材材质：冷轧钢板+喷塑 ·板材厚度：1.0mm ·法兰架材质：优质塑料 ·开启方式：抽屉式开启 ·安装类型：标准19英寸机架式 ·光纤芯数：12芯 ·箱体颜色： 灰白色 ·箱体尺寸：430*250*44mm T型 ·回波损耗：≥35dB ·插入损耗：≤0.3dB ·绝缘电阻：接地装置与箱体之间应绝缘应≥1000 MΩ/500V(直流电) ·电压试验：DC3kv/lmin,无击穿 ·工作温度：-20~+60℃ |  |  |
| 5 | 24芯0DF配线架 | 33 | 个 | ·板材材质：冷轧钢板+喷塑 ·板材厚度：1.0mm ·法兰架材质：优质塑料 ·开启方式：抽屉式开启 ·安装类型：标准19英寸机架式 ·光纤芯数：24芯 ·箱体颜色： 灰白色 ·箱体尺寸：430*250*44mm T型 ·回波损耗：≥35dB ·插入损耗：≤0.3dB ·绝缘电阻：接地装置与箱体之间应绝缘应≥1000 MΩ/500V(直流电) ·电压试验：DC3kv/lmin,无击穿 ·工作温度：-20~+60℃ |  |  |
| 6 | 单模光纤尾纤 | 1564 | 条 | ·产品检测标准：YD/T1997 ·依据标准出厂前100%光学测试 ·高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 ·重复性，互换性，光学特性稳定 ·光纤类型：单模：G.652.D ·光缆芯数：单芯 ·插针体端面结构：UPC ·插入损耗（含重复性）：≤0.3dB ·回波损耗：单模：≥50dB ·重复性≥1000次 ·工作温度：-20℃~+60℃ |  |  |
| 7 | 单模光纤适配器 | 782 | 个 | ·产品检测标准：YD/T1272，YD/T893 ·采用精密陶瓷套筒将连接器的插芯与插芯之间进行精确对准，保证了光信号在经过连接器与连接器相互连接之后的超小损耗传输； ·低插入损耗，具有良好互换性与重复性； ·工作波长：1200nm-1600n ·插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ·插拔次数≥500次 ·抗张力（g） 200-600 ·工作温度：-30℃~+70℃ |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽免打配线架 | 23 | 个 | ·金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 ·安装标准：19英寸标准机架式设备 1U ·端口数量：24口 |  |  |
| 9 | 六类旋转式免打模块 | 552 | 个 | 1、主体材料采用PC全新料。 2、插头插座可重复插拔次数≥1000次，IDC卡接次数≥250次； 3、插拨力：≤20N 4、簧片磷青铜镀金,保证性能及使用寿命； 5、触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 6、匹配线规：22－26AWG； 7、免工具，180°旋转免打，提供568A/B标准打线方法。 8、耐压强度DC:1000V（AC:750V）1 Min 无击穿和飞狐现象。 9、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA-568.2-D和ISO/IEC11801规定的技术规范。 10、工作温度：-20-60℃ |  |  |
| 10 | 理线器 | 110 | 个 | ·金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 ·安装高度：标准1U19”机架安装 ·产品规格：24档48口 ·安装方式：机柜螺丝安装 ·使用温度：-20℃~60℃ |  |  |
| 11 | 22U | 2 | 台 | 机柜尺寸600mm*600mm*1200mm,22U；优质SPCC冷轧钢板制作，承重梁厚度2.0，横梁1.5，其余1.0，前门大跳锁，U条有U数标识，前玻璃后网孔门，标配1个6口PDU电源，2件固定层板，颜色黑色。 |  |  |
| 12 | 42U机柜 | 20 | 台 | 机柜尺寸600mm*600mm*2000mm,42U；优质SPCC冷轧钢板制作，承重梁厚度2.0，横梁1.5，其余1.0，前门大跳锁，U条有U数标识，前玻璃后网孔门，标配1个6口PDU电源，2件固定层板，颜色黑色。 |  |  |
| 13 | 42U机柜 | 5 | 台 | 机柜尺寸600mm*1000mm*2000mm,42U；优质SPCC冷轧钢板制作，承重梁厚度2.0，横梁1.5，其余1.0，前门大跳锁，U条有U数标识，前玻璃后网孔门，标配1个6口PDU电源，2件固定层板，颜色黑色。 |  |  |
| 14 | 室外机柜 | 1 | 台 | 机柜尺寸600mm*800mm*1200mm,22U；优质SPCC冷轧钢板制作，承重梁厚度2.0，横梁1.5，其余1.0，前门大跳锁，U条有U数标识，前后钢板门，标配1个6口PDU电源，2件固定层板，颜色黑色。 |  |  |
| 15 | PDU | 40 | 套 | ·安装方式：水平、横装 ·安装规格：19英寸 ·输出单元：8位 ·工作电压：220-250V ·承载功率：4000W ·额定电流：Max16A ·外壳材质：黑色PC合金塑料 ·输入线缆：RVV3×1.5mm²，线长2m ·产品特点：双断开关、防尘开关盖、SPD防雷模块 |  |  |
| 16 | 六类网络跳线 | 900 | 条 | ·产品检测标准：YD/T926.3 ANSI/TIA 568.2-D-2018 ，ISO/IEC 11801 ·水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC），簧片表面镀金 ·接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 ·采用多股双绞线软导体电缆，柔韧性能好，不易弯折。 ·护套材质：PVC/LSZH（可选） ·绝缘材质：HDPE ·产品规格：2M ·护套颜色：蓝色、灰色、橙色 ·参考外径：6.0±0.4mm ·传输带宽：250MHz ·适用网络：10M/100M/1000M ·接法标准：568B ·插拔次数：≥750次 ·绝缘电阻≥500MΩ ·耐压强度DC:1000V AC 1分钟 漏电流1mA未击穿 ·连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 ·弯曲半径：≥4D（D是跳线外径） ·产品传输性能过福禄克测试 ·工作温度：-20℃~+60℃ |  |  |
| 17 | 电源线 | 12000 | 米 | ·产品规格：RVV 2*1.0mm²护套 ·产品检测标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 ·导体结构：32支Φ0.20mm±0.014无氧铜丝 ·内绝缘厚度：≥0.6mm ·外护套厚度：≥0.8mm ·外护套参考直径：6.9 ·线缆工作温度：高温70℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.010MΩ/km ·20℃时导体直流电阻最大值：19.5Ω/km ·绝缘延伸率：150% ·护套延伸率：150% ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V |  |  |
| 18 | 电源线 | 24480 | 米 | ·产品规格：RVV 2*1.5mm²护套 ·产品检测标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 ·导体结构：48支Φ0.2mm±0.014无氧铜丝 ·内绝缘厚度：≥0.7mm ·外护套厚度：≥0.8mm ·外护套参考直径：7.7 ·线缆工作温度：高温70℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.010MΩ/km ·20℃时导体直流电阻最大值：13.3Ω/km ·绝缘延伸率：150% ·护套延伸率：150% ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V |  |  |
| 19 | 电源线 | 3500 | 米 | ·产品检测标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 ·导体结构：77支Φ0.20mm±0.014无氧铜丝 ·内绝缘厚度：≥0.8mm ·外护套厚度：≥1.0mm ·外护套参考直径：9.5 ·线缆工作温度：高温70℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.009MΩ/km ·20℃时导体直流电阻最大值：7.98Ω/km ·绝缘延伸率：150% ·护套延伸率：150% ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V |  |  |
| 20 | 电源线 | 3000 | 米 | ·产品规格：RVV 3*2.5mm²护套 ·产品检测标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 ·导体结构：77支Φ0.20mm±0.014无氧铜丝 ·内绝缘厚度：≥0.8mm ·外护套厚度：≥1.1mm ·外护套参考直径：10.2 ·线缆工作温度：高温70℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.009MΩ/km ·20℃时导体直流电阻最大值：7.98Ω/km ·绝缘延伸率：150% ·护套延伸率：150% ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V |  |  |
| 21 | 电源线 | 5000 | 米 | ·产品规格：RVV 3*4mm²挤压 ·产品检测标准：JB/T8734.3-2016 ·导体结构：55支Φ0.286mm±0.004无氧铜丝 ·导体材料：符合GB/T3956-2008国家标准要求 ·内绝缘厚度：≥0.8mm ·外护套厚度：≥1.2mm ·外护套参考直径：11.4 ·线缆工作温度：高温70℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.0079MΩ/km ·20℃时导体直流电阻最大值：4.95Ω/km ·绝缘延伸率：150% ·护套延伸率：150% ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V |  |  |
| 22 | 电源线 | 1000 | 米 | ·产品规格：RVV 3*6mm²挤压 ·产品检测标准：JB/T8734.3-2016 ·导体结构：82支Φ0.286mm±0.004无氧铜丝 ·导体材料：符合GB/T3956-2008国家标准要求 ·内绝缘厚度：≥0.8mm ·外护套厚度：≥1.2mm ·外护套参考直径：12.8 ·线缆工作温度：高温70℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.0069MΩ/km ·20℃时导体直流电阻最大值：3.3Ω/km ·绝缘延伸率：150% ·护套延伸率：150% ·绝缘材质：聚氯乙烯（PVC） ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V |  |  |
| 23 | 室外光缆 | 9000 | 米 |  |  |  |
| 24 | 专业音箱线 | 600 | 米 | ·产品规格：EVJV2*2.5mm2 ·产品检测标准：Q/YY1-2017 ·线缆工作温度：高温45℃，低温-20℃ ·线缆敷设温度：不低于0℃ ·100M电阻最大75Ω ·100M音频衰减20HZ ·绝缘材质：高弹低阻燃85℃ ·适用额定电压：300/300V |  |  |
| 25 | 同轴线 | 100 | 米 | 实心聚乙烯绝缘同轴射频电缆；特性阻抗50 Ω；1编织屏蔽密度约128编/英寸 执行标准 GB/T 14864-1993 内导体 1×1.40 mm，裸铜 绝缘层 实心聚乙烯（PE），外径约4.80 mm 屏蔽层 编织屏蔽：约128×0.12 mm裸铜丝，编织密度≥85% 外护套 PVC 特性阻抗 50 ± 3 Ω 工作温度 -20 ~ +80 ℃ |  |  |
| 26 | 单模双芯光纤跳线 | 200 | 条 | ·产品规格：LC-LC-3M*2 ·产品检测标准：YD/T1272,YD/T1997 ·依据标准出厂前100%光学测试 ·高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 ·重复性，互换性，光学特性稳定 ·光纤类型：单模：G.652.D ·光缆芯数：双芯 ·护套材料：PVC·插针体端面结构：UPC ·插入损耗（含重复性）：≤0.3dB ·回波损耗：单模：≥50dB ·重复性≥1000次 ·工作温度：-20℃~+60℃ |  |  |
| 27 | 超五类非屏蔽网线 | 52765 | 米 | 1.标准：Q/YY8-2022, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 2.通过标准最高传输频率100MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：69% 4.单根导体直流电阻：≤10.5Ω/100m 5.导体规格：4×2×0.48±0.02 6.绝缘：HDPE ,绝缘外径0.90±0.05mm 7.护套材料：PVC，护套外径：5.0±0.4mm 8.护套常规颜色：灰色 9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10.传播时延差≤45nF/100m 11.最小内弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径，使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 12.包装方式300米/内箱，4内箱/箱 13.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃。 |  |  |
| 28 | 六类非屏蔽网线 | 40260 | 米 | 1.标准：Q/YY8-2022, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：69% 4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5.导体规格：4×2×0.53±0.02 6.绝缘：HDPE ,绝缘外径1.0±0.05mm 7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.4mm 8.护套常规颜色：灰色、蓝色、橙色 9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10.传播时延差≤45nF/100m 11.最小内弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径，使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 12.包装方式305米/内箱，3内箱/箱 13.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃。 |  |  |
| 29 | 非屏蔽水晶头 | 25 | 盒 | ·水晶头材质：聚碳酸酯（PC） ·水晶头簧片表面镀金厚度 ·水晶头孔径：1.0mm ·支持线规：24AWG ·接口类型：RJ45 ·接触电阻：≤20mΩ ·绝缘电阻：DC 500V 1分钟,≥1000mΩ ·耐压强度：1000V AC 1分钟 漏电流1mA未击穿 ·插入力、拔出力：≤30N ·插拔次数：≥750次 ·使用温度：-20℃~60℃ ·连接标准：TIE/EIA-568B和568A线序 |  |  |
| 30 | KBG线管 | 48000 | 米 | 直径;≥20mm 壁厚≥1.0mm |  |  |
| 31 | 墙面开槽 | 5200 | 米 | 按现场需求定制，（含pvc管，pvc底盒） |  |  |
| 32 | 86铁方盒 | 500 | 个 | 86mm*86mm铁方盒 |  |  |
| 33 | PE管 | 2000 | 米 | 直径;≥50mm;材质；低密度聚乙烯(LDPE)。 |  |  |
| 34 | PE管 | 1000 | 米 | 直径;≥25mm;材质；低密度聚乙烯(LDPE)。 |  |  |
| 35 | PVC线管 | 1500 | 米 | 电线管，高强度阻燃PVC，直径：≥20mm。 |  |  |
| 36 | 弱电井 | 30 | 套 | 成品地埋式弱电手井， |  |  |
| 37 | 室外开挖 | 3000 | 米 | 1、开挖、填补、布管 |  |  |
| 38 | 防火桥架 | 300 | 米 | 金属防火槽式200*100 |  |  |
| 39 | 金属软管 | 2000 | 米 | φ20金属软管 |  |  |
| 40 | 辅材 | 1 | 项 | 安装耗材 |  |  |
| 41 | 系统集成安装服务费 | 1 | 项 | 安装、调试、使用培训、维护 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |